1

00:00:00,000 --> 00:00:01,320

네 안녕하십니까

Добрый день.

2

00:00:01,320 --> 00:00:11,960

한국에 건설 기준 변천사에 대해서 설명을 드릴 대림대학교 권호철 교수입니다

Я - профессор Квон Хо Чхоль из Университета Дэлим и я расскажу вам об истории изменений строительных норм в Корее.

3

00:00:11,960 --> 00:00:20,430

먼저 오늘 제가 설명 드릴 내용의 전체 목차에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다

Сегодня сначала я представлю полное содержание того, о чем я собираюсь рассказать.

4

00:00:20,430 --> 00:00:23,950

가장 먼저 도입 부분이 있겠고요

Сначала будет вводная часть.

5

00:00:23,950 --> 00:00:41,640

1950년대부터 현재까지 10년 단위로 대한민국의 건설 기준이 어떻게 변화가 있었는지를 10년 단위로 설명을 드리고, 마지막으로 결론을 말씀드리도록 하겠습니다

Я объясню, как изменялись строительные нормы в Корее с 1950-х годов по настоящее время каждые в 10 лет и в конце приведу заключение.

6

00:00:41,640 --> 00:00:52,870

먼저 소개에 앞서 한국에 건설 기준의 정의를 말씀 드리겠습니다

Прежде всего, перед введением позвольте мне дать определение строительных норм в Корее.

7

00:00:52,870 --> 00:00:59,520

한국의 건설 기준은 건설기술진흥법 제 44조에 정리되어 있습니다

Корейские строительные нормы обобщены в статье 44 "Закона о продвижении строительных технологий".

8

00:00:59,520 --> 00:01:18,550

그래서 건설 공사에 기술성이나 환경성 향상, 또는 품질 확보, 적정한 공사 기준으로 정리를 하고 있고, 상위 기준으로는 시방서와 설계 기준이 있습니다

Они классифицируются на нормы технического оснащения или нормы по улучшению экологии при строительных работах или нормы обеспечения качества и соответствующие строительные нормы, а нормы более высокого уровня включают спецификации и нормы проектирования.

9

00:01:18,550 --> 00:01:24,130

그리고 하위 기준으로는 지침 편람 지도서 이런 것들이 정리가 되고 있습니다

И в качестве норм более низкого уровня классифицируются на предписания, справочники и руководства.

10

00:01:24,130 --> 00:01:32,280

그래서 지금 화면에서 보시는 가장 위쪽에 있는 law라고 하는 부분이 법에 해당하는 부분이 되겠고요

Таким образом, часть под названием "закон", которую вы сейчас видите в верхней части экрана, будет частью, соответствующей закону.

11

00:01:32,280 --> 00:01:37,900

기본적으로는 법 시행령, 시행 규칙, 이렇게 구성이 되어 있습니다

В основном подразделяются на указы о введении в действие закона и постановления.

12

00:01:37,900 --> 00:01:49,920

그 다음에 가운데 보시면 design criteria, 그 다음에 표준 방서, 전문 시방서, 이런 것들이 상위 기술 기준에 해당이 되겠고

Затем, если вы посмотрите на середину, увидите "критерии проектирования", за ними следуют стандартные технические условия и специальные технические условия, они будут соответствовать техническим нормам высокого уровня.

13

00:01:49,920 --> 00:01:57,350

맨 아래에 있는 것이 하위 기술 기준이 되겠습니다

Те, что внизу, будут относится к подтехническим нормам.

14

00:01:57,350 --> 00:02:03,550

다음은 저희의 건설 기준과 관련된 용어에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다

Далее я объясню термины, связанные с нашими строительными нормами.

15

00:02:03,550 --> 00:02:21,480

앞에 간략하게 소개를 드린 건설 기준, 설계 기준, 그 다음에 표준 시방서, 전문 시방서, 하위 기술 기준에 대해서 보시는 바와 같이 정리가 되어 있습니다

Ранее кратко представленные строительные нормы, нормы проектирования, а за ними стандартные технические условия, специальные технические условия, подтехнические нормы, организованы так, как вы видите.

16

00:02:21,480 --> 00:02:34,910

제가 오늘 설명을 드릴 내용에 대해 말씀을 드리면, 지금 보시는 화면은 1950년에서 1953년 사이에 발발했던 한국전쟁 상황입니다.

Что касается того, о чем я хочу рассказать сегодня, как вы видите сейчас на экране - это обстановка при Корейской войне, которая внезапно разразилась между 1950 и 1953 годами.

17

00:02:34,910 --> 00:02:43,790

전쟁 후 폐허가 된 서울 시내의 모습입니다

Это вид на центр города Сеул, находящегося в руинах после войны.

18

00:02:43,790 --> 00:02:50,720

전쟁 때문에 주변 건물들이 다 파괴가 된 모습을 보실 수 있습니다

Вы можете увидеть, что все ближайшие здания были разрушены в результате войны.

19

00:02:50,720 --> 00:03:00,590

이것은 그동안에 70년 정도 시간이 지나 같은 위치에서 찍은 서울 시내의 모습입니다.

Это фотография центра города Сеул, сделанная с того же места 70 лет спустя.

20

00:03:00,590 --> 00:03:14,950

좌측상단의 사진이 앞에서 보았던 사진과 같은 위치에서 찍은 사진이고요, 보시는 바와 같이 고층 건물들이 많이 새로 건립이 됐습니다

Фотография в левом верхнем углу сделана с того же места, что и фотография, которую вы видели ранее. Как вы можете видеть, многие высотные здания были возведены заново.

21

00:03:14,950 --> 00:03:20,040

그리고 하단에 있는 것은 전체 서울 시내의 모습이 되겠습니다

А внизу представлено изображение всей центральной части Сеула.

22

00:03:20,040 --> 00:03:36,910

보시는 바와 같이 1950년 전쟁 후부터 현재까지 건물이 세워지며 그동안 어떻게 한국이 발전해 왔는지를 설명을 드리도록 하겠습니다

Как видите, после войны 1950 года и по настоящее время возводятся здания. Позвольте мне объяснить, как Корея развивалась на протяжении этого времени.

23

00:03:36,910 --> 00:03:41,740

그 다음으로 건설 기준의 변천사에 대해 설명을 드릴건데

Далее я объясню вам историю изменений строительных норм.

24

00:03:41,740 --> 00:03:50,890

설명 드릴 내용은 1950년대 이후 현재까지 10년 단위로 건설 기준의 변천사를 알아볼 계획이고요,

Я планирую рассматривать историю изменений строительных норм через каждые 10 лет с 1950-х годов по настоящее время.

25

00:03:50,890 --> 00:04:04,510

건설 기준이라는 것은 당시의 경제 사회적 이슈, 사건 사고, 문제점들을 반영하며 재개정 됐다고 볼 수가 있습니다

Можно рассматривать, что строительные нормы пересматривались под влиянием экономических и социальных вызовов, несчастных случаев и проблем.

26

00:04:04,510 --> 00:04:15,940

먼저 연대별로 사회 경제적인 흐름을 알아보고, 사건 사고, 그 다음에 대표적인 준공된 건설 시설물에 대해 알아보도록 하겠습니다

Сначала мы рассмотрим социально-экономические тенденции по годам, затем рассмотрим несчастные случаи, а далее узнаем о репрезентативных завершенных строительных объектах.

27

00:04:15,940 --> 00:04:24,260

종합적으로 대한민국의 건설 과정 관련 기준이 어떻게 변화했는지를 보도록 하겠습니다

Давайте посмотрим, как в целом изменились нормы, связанные с процессом строительства в Корее.

28

00:04:24,260 --> 00:04:33,500

하단에 보이는 것은 예시가 되겠는데요, 연대별 인당 GNI가 되겠죠

То, что вы видите в нижней части, может быть примером. Это будет ВНД на душу населения по годам.

29

00:04:33,500 --> 00:04:46,840

그다음으로 사건 사고, 시설물, 사회적인 이벤트들을 연대별로 같이 보도록 하겠습니다

Далее мы рассмотрим несчастные случаи, объекты и общественные мероприятия по годам.

30

00:04:46,840 --> 00:04:58,810

먼저 1950년대부터 인당 국민 총 소득이 어떻게 변화가 됐는지를 표로 정리를 해봤습니다

Во-первых, я систематизировал в виде таблицы, как изменился валовой национальный доход на душу населения с 1950-х годов.

31

00:04:58,810 --> 00:05:07,330

1950년에서 1953년까지는 전쟁이 일어났고요

С 1950 по 1953 годы разразилась война.

32

00:05:07,330 --> 00:05:19,770

그 전후로는 복구 시기가 되겠고, 이때는 이제 인당 국민총소득이 100달러 이하로, 상당히 어려웠던 시기가 되겠습니다

После этого наступит период восстановления. Это будет очень трудный период, когда ВНД на душу населения составит менее 100 долларов.

33

00:05:19,770 --> 00:05:25,300

1963년에 보시면 100달러를 처음으로 돌파했었고

Если посмотрите на 1963 год, он впервые преодолел отметку в 100 долларов.

34

00:05:25,300 --> 00:05:32,420

그 이후로 1977년에 1,000달러, 여기까지 약 14년 정도 시간이 소요됐습니다

Затем в 1977 году преодолел 1000 долларов, потребовалось около 14 лет, чтобы достичь этого.

35

00:05:32,420 --> 00:05:42,360

그리고 1994년에 10,000달러, 2006년에 20,000달러, 그리고 2017년년에 30,000달러를 돌파했습니다

Он преодолел отметку в 10 000 долларов в 1994 году, 20 000 долларов в 2006 году и более 30 000 долларов в 2017 году.

36

00:05:42,360 --> 00:05:53,340

다음으로 가운데 천1997년과 2009년의 그래프를 보시면 성장이 하향세인 것을 보실 수 있습니다

Далее, если вы посмотрите на графики за 1997 и 2009 годы в середине, вы можете видеть снижение показателей роста.

37

00:05:53,340 --> 00:06:02,320

한국 같은 경우는 1997년 IMF 외환 위기때 사회 전반적으로 상당히 어려웠던 시기가 있었고요

В случае с Кореей был период, когда обществу в целом было довольно тяжело во время азиатского финансового кризиса 1997 года.

38

00:06:02,320 --> 00:06:14,640

그 다음에 2009년에는 글로벌 경제위기에 따라 한국도 경제적인 어려움이 있었던 것을 도표를 통해 볼 수 있습니다

Вы можете увидеть на диаграмме, что затем в 2009 году Корея также испытывала экономические трудности из-за глобального экономического кризиса.

39

00:06:14,640 --> 00:06:23,690

다음으로 1950년대부터 어떻게 변천이 되어왔는지를 간략하게 설명드리도록 하겠습니다

Далее я кратко объясню о том, как какие изменения происходили с 1950-х годов.

40

00:06:23,690 --> 00:06:36,610

위에 인당 국민총소득을 보시면 60달러가 조금 넘고요, 80달러 정도로, 100달러 이하를 보이고 있습니다

Если вы посмотрите на приведенный вверху ВНД на душу населения, то увидите, что он немного превышает 60 долларов, достигает около 80 долларов и составляет меньше 100 долларов.

41

00:06:36,610 --> 00:06:46,920

그래서 이 당시에는 전쟁 이후 복구 기간이기 때문에, UN이나 미국의 원조를 받았었고요

Поэтому в то же время из-за того, что был период восстановления после войны, Корея получила помощь от ООН или США.

42

00:06:46,920 --> 00:06:59,340

그래서 보시면 이제 그 전쟁으로 파손된 도로나 철도, 또는 발전 설비, 발전소, 이런 것들을 새로 짓는 공사를 진행했습니다

Итак, если вы посмотрите, поврежденная той войной дорога или железная дорога, или сооружения электростанции, электростанция и т. д. сейчас были отстроены заново.

43

00:06:59,340 --> 00:07:06,520

다음으로 그 전쟁으로 주택이 파괴가 많이 됐기 때문에 주택난이 상당히 심했습니다

Также из-за войны были разрушены многие дома, поэтому был серьезный жилищный кризис.

44

00:07:06,520 --> 00:07:18,370

그래서 보시는 바와 같이 이에 대한 대응으로서 긴급 구호 주택도 건설하고, 약 91만개 정도의 주택을 건설했습니다

Поэтому, как вы видите, в ответ на это было построено жилье для чрезвычайных нужд. Было построено около 910 тысяч домов.

45

00:07:18,370 --> 00:07:27,270

1958년에는 대한민국 최초로 일반 분양을 했었고요

В 1958 году было первое массовое распределение жилья в Корее.

46

00:07:27,270 --> 00:07:32,970

보시는 것은 그 당시의 사진인데요

То, что вы видите, - это изображение того времени.

47

00:07:32,970 --> 00:07:38,750

좌측 상단에 있는 사진은 전쟁 후에 이제 주택난이 심각한 걸 보여주고 있습니다

На верхнем левом фото показана серьезность ситуации с жилищным кризисом после войны.

48

00:07:38,750 --> 00:07:47,290

이때는 판자촌이라고 해서 임시로 가건물을 지어 생활을 했었고요

В то время их называли трущобами, строили временные жилища и жили там.

49

00:07:47,290 --> 00:07:53,760

오른쪽은 1958년도에 대한민국 최초로 일반 아파트로 민간 분양을 했던 사례입니다

Справа - это случай первого массового распределения частных квартир в Корее в 1958 году.

50

00:07:53,760 --> 00:08:05,160

그 다음에 오십이 년에 계산된 이라든지 오십육 년에 당연히 화력발전소를 건립을 했습니다

Затем, конечно, в 1952 или 1956 г. была построена тепловая электростанция.

51

00:08:05,160 --> 00:08:07,880

1960 년대 가 되겠습니다

Теперь будут 1960-е годы.

52

00:08:07,880 --> 00:08:18,750

1960년대는 이제 저희 모든 것들이 이제 본격적으로 전쟁 이후 재건과 건축 사업이 시작됐던 시기로 볼 수 있는데

1960-е годы теперь можно рассматривать как период, когда после войны всерьез началась деятельность по реконструкции и строительству.

53

00:08:18,750 --> 00:08:31,200

보시는 바와 같이 1961년에는 68달러 정도에서 1970년대에는 270달러 가까이로 GNI가 성장한 것을 보실 수 있습니다

Как вы видите, ВНД вырос примерно до 68 долларов в 1961 году и почти до 270 долларов в 1970-х годах.

54

00:08:31,200 --> 00:08:37,990

그래서 이때는 이제 그 자원이나 공업 단지 개발이 시작된 시기가 되겠고요

Это будет период, когда начнется разработка этих ресурсов или промышленных комплексов.

55

00:08:37,990 --> 00:08:52,510

국가적으로는 제 1차 경제 개발 계획, 그리고 2차 경제 개발 계획을 시행하여 5년 단위로 개발 계획이 수립되어 본격적인 투자가 이루어졌던 시기입니다.

На национальном уровне были реализованы первый план и второй планы экономического развития, и это было время, когда каждые 5 лет разрабатывались планы развития, и осуществлялись полномасштабные инвестиции.

56

00:08:52,510 --> 00:09:06,690

기간산업 확충이라든지 사회간접자본 확충이 이뤄지면서 이 당시 10년 동안 건설 업이 도약을 할 수 있는 그런 기간이라고 볼 수 있겠습니다

Можно сказать, что это период, когда за 10 лет строительная отрасль может совершить скачок, поскольку расширяются ключевые отрасли промышленности и увеличивается капитал, вложенный в инфраструктуру.

57

00:09:06,690 --> 00:09:15,260

그 다음에 1963년에 한국 최초로 인당 명목소득이 100달러를 돌파했습니다

Затем, в 1963 году, номинальный доход на душу населения в Корее впервые превысил 100 долларов.

58

00:09:15,260 --> 00:09:32,620

주택 측면에서는 양적으로 굉장히 부족한 문제가 있었고, 질적으로도 상당히 불량한 문제가 심각했던 시기가 되겠습니다

Что касается жилья, это было время, когда проблема заключалась в его недостаточном количестве, и проблема была довольно серьезной еще и в плане качества.

59

00:09:32,620 --> 00:09:42,600

다음은 1960년대에 준공된 시설물과 건설 기준이 어떻게 변화되었는지를 간략하게 설명드리도록 하겠습니다

Далее я приведу краткое описание того, как изменялись объекты, построенные в 1960-х годах, и строительные нормы.

60

00:09:42,600 --> 00:09:50,550

1969년에 29.5km 정도의 경인고속도로가 준공이 됐습니다

В 1969 году была построена скоростная автомагистраль Кёнгин протяженностью 29,5 км.

61

00:09:50,550 --> 00:09:58,460

이것은 전 세계에서 7번째로 고속도로를 준공한 기록이 되겠고요

Она войдет в историю как 7-ая завершенная автомогистраль во всем мире.

62

00:09:58,460 --> 00:10:04,680

이어서 이제 70년도에는 경부고속도로가 개통이 됐습니다

Затем, в 1970 году, была открыта скоростная автомагистраль Кёнбу.

63

00:10:04,680 --> 00:10:09,660

428km의 고속도로가 완성이 됐고요

Было завершено строительство скоростной автомагистрали протяженностью 428 км.

64

00:10:09,660 --> 00:10:19,060

다음으로 70년에는 삼일빌딩에서 31층이긴 하지만 당시로서는 한국에서 제일 높은 건물이 건립됐습니다

Затем, в 1970 году было построено Здание "31" (Samil Building) с 31-им этажем, которое в то время было самым высоким зданием в Корее.

65

00:10:19,060 --> 00:10:29,280

또한 이 시기는 정부 발주가 대형화 기술을 발전시키며 건설 기술력이 급속하게 형성이 됐던 시기이기도 합니다

Также это период, когда правительство поручило разработку крупномасштабной техники, и быстро сформировались технические навыки к строительству.

66

00:10:29,280 --> 00:10:47,870

이에 따라 보시는 바와 같이 철도법, 도로법, 하천법, 그리고 도시계획법, 건축법, 항만법, 등 건설과 관련된 각종 법령이 당시에 집중적으로 많이 재정이 된 것을 볼 수 있습니다

За этим, как вы видите, одновременно интенсивно финансировались различные законы, связанные со строительством, такие как "Закон о железных дорогах", "Закон о дорогах", "Закон о реках", "Закон о градостроительстве", "Закон о строительстве", "Закон о портах" и ​​т. д.

67

00:10:47,870 --> 00:11:01,870

다음으로 60년대의 건축법 개정 내용 중 중요한 것만 보면, 일단 도시계획법과 연계해서 건축물의 재단과 관련된 내용들이 수록이 되기 시작을 했고요

Затем, если вы посмотрите только на важные моменты пересмотренного в 1960-х годах "Закона о строительстве", то, во-первых, в связи с "Законом о градостроительстве" стали регистрироваться сведения, касающиеся фундамента здания.

68

00:11:01,870 --> 00:11:07,690

그 다음에 안전과 소화와 관련된 화재 규정이 정의가 됐습니다

Затем были определены правила пожарной безопасности, связанные с безопасностью и тушением пожара.

69

00:11:07,690 --> 00:11:22,600

그 다음에 지하층 설치라든지, 주차장 설치, 표준 설계도, 열손실 방지 등의 규정들이 도입되기 시작했습니다

Затем начали вводить такие правила, как правила оснащения подвала, оснащения парковки, правила к типовых чертежам и правила предотвращения теплопотери.

70

00:11:22,600 --> 00:11:30,980

다음은 이전에 설명드린 삼일빌딩 건립 모습이 되겠습니다. 당시로서는 상당히 높은 고층 건물이었고요,

Далее следует фото строительства Здания "31" (Samil Building), о котором я говорил ранее. По тем временам это было довольно высокое высотное здание.

71

00:11:30,980 --> 00:11:40,300

다음으로 우측 하단에 보시는 것은 경인고속도로의 모습이 되겠습니다

Далее в правом нижнем углу можно увидеть фото скоростной автомагистрали Кёнгин.

72

00:11:40,300 --> 00:11:45,770

다음은 1970년대에 어떤 변화가 있었는지 설명을 드리도록 하겠습니다

Далее я объясню, что изменилось в 1970-х годах.

73

00:11:45,770 --> 00:11:56,370

이 당시에 이제 저희 국가적인 목표는 수출 100억 달러, 그리고 인당 GNP 1,000 달러를 목표로 했었고요

В то время наша национальная цель заключалась в том, чтобы достичь экспорта в 10 миллиардов долларов и ВНП на душу населения в размере 1000 долларов.

74

00:11:56,370 --> 00:12:02,540

제 1차 국토 종합 개발 계획이 수립이 됐습니다

Был разработан первый комплексный план по землеустройству государственной территории.

75

00:12:02,540 --> 00:12:14,060

그래서 국가에 대한 전반적인 경제 성장을 뒷받침하기 위한 국토 개발의 기반이 확립됐고요

Поэтому была создана основа для освоения государственных территорий в целях поддержки общего экономического роста страны.

76

00:12:14,060 --> 00:12:24,330

이제 이 당시에는 과도한 어떤 도시 인구 집중이라든지, 국토의 양극화, 그리고 개발로 인한 환경 파괴 문제가 대두가 됐었습니다

В это же время на первый план встали проблемы чрезмерной концентрации населения в одном городе, поляризации государственной территории и разрушения окружающей среды, вызванного застройкой.

77

00:12:24,330 --> 00:12:35,840

그래서 1977년 보시는 바와 같이 처음으로 일인당 GNI가 1000불을 넘었습니다

Итак, как видите, в 1977 году ВНД на душу населения впервые превысил 1000 долларов.

78

00:12:35,840 --> 00:12:40,880

보시는 내용은 70년대의 건축 시설물과 관련된 내용입니다

Сведения, которые вы видите, связаны с сооружениями 70-х годов.

79

00:12:40,880 --> 00:12:47,030

1972년도 당시에는 국제적인 원자재 가격 폭등이 있었고요

В то же время в 1972 году произошел стремительный рост мировых цен на сырье.

80

00:12:47,030 --> 00:13:02,260

1973년에는 제 1차 석유 파동이 있었는데, 당시의 대한민국은 1970년대 경제 규모는 후진국 수준에서 공업 중심의 개발 도상국으로 진입하는 시기라고 할 수 있겠습니다

В 1973 году произошел первый нефтяной кризис, и в то же время с точки зрения экономических масштабов 1970-х годы можно рассматривать как период перехода Кореи от статуса развивающейся страны к статусу развитой страны, ориентированной на промышленность.

81

00:13:02,260 --> 00:13:12,690

우측 하단에 보이는 소양댐이 1973년에 준공이 됐었고요

Плотина Соян, показанная в правом нижнем углу, была построена в 1973 году.

82

00:13:12,690 --> 00:13:20,170

다음으로 1974년에는 대한민국 최초로 지하철 1호선이 개통이 됐습니다

Затем в 1974 году была открыта первая линия метро в Корее.

83

00:13:20,170 --> 00:13:39,200

다음으로 1978년에는 고리 원자력 1호 기관이 준공이 돼서, 이후로 대한민국에서 원전 시설이 본격적으로 건립되는 출발점이 되었습니다.

Далее в 1978 году был достроен первый реактор АЭС Кори, которая послужила отправной точкой для полномасштабного строительства атомных электростанций в Корее.

84

00:13:39,200 --> 00:13:43,790

다음으로 1970년대에 발생한 사건 사고에 관해 살펴보겠습니다

Далее мы посмотрим несчастные случаи, произошедшие в 1970-х годах.

85

00:13:43,790 --> 00:13:50,250

보시는 것은 와우 시민 아파트 붕괴 사고가 되겠는데요

Вы видите трагедию с обрушением жилого комплекса "Вау Шимин" (Wow Citizen).

86

00:13:50,250 --> 00:14:01,380

이는 너무 급속하게 건축물들을 짓다보니 부실공사로 인해 아파트 한 동 전체가 붕괴된 사고입니다

Это несчастный случай, в котором весь многоквартирный дом рухнул из-за некачественного строительства, так как здания были построены слишком быстро.

87

00:14:01,380 --> 00:14:11,530

34분이 돌아가시고 40분의 부상자가 발생했습니다

34 человек погибли и 40 человек получили ранения.

88

00:14:11,530 --> 00:14:20,670

다음은 1971년에 있었던 화제인데요, 1971년 12월 25일 크리스마스날 사고가 발생했습니다

Далее приводится случай, попавший в заголовки в 1971 году. 25 декабря 1971 года в день Рождества произошла авария.

89

00:14:20,670 --> 00:14:34,140

LP 가스가 폭발을 해서 대형 화재가 발생하여 많은 수의 사상자와 부상자가 발생했습니다

Сжиженный нефтяной газ взорвался и привел к крупному пожару, в результате которого погибло и пострадало много людей.

90

00:14:34,140 --> 00:14:45,220

그래서 이 이후에 고층에서의 피난과 같은 화재 발생 규정이 신설됐습니다

Поэтому после этого были заново установлены правила на случай возникновения пожаров, такие как правила эвакуации с верхних этажей.

91

00:14:45,220 --> 00:14:55,140

1970년대의 건설 기준과 관련된 내용을 좀 설명을 드리면, 일단 주택 건설 10개년 계획이 수립이 됐었고요

Если немного объяснять про строительные нормы в 1970-х годах, во-первых, был разработан 10-летний план жилищного строительства.

92

00:14:55,140 --> 00:15:03,550

1975년도 당시는 중동에서 건설 붐이 한창 일어날 때였습니다

Тогда 1975 год был самым пиком строительного бума на Ближнем и Среднем Востоке.

93

00:15:03,550 --> 00:15:12,530

그래서 한국의 건설 기업의 중동 건설 시장 진출을 지원하는 측면에서 해외 건설 촉진법을 제정을 했습니다

Поэтому был принят "Закон о содействии строительству за рубежом" для поддержки выхода корейских строительных компаний на строительный рынок Ближнего и Среднего Востока.

94

00:15:12,530 --> 00:15:26,030

다음으로 건축법의 개정된 내용을 보면 관 주도의 규정 신설 과 강화가 대부분이었고요 예방 차원의 감독 규정이 도입, 강화 되었습니다

Затем, если вы посмотрите на пересмотренные пункты "Закона о строительстве", большинство из них касались установления и усиления государственных правил. Были введены и усилены правила предупредительного надзора.

95

00:15:26,030 --> 00:15:38,340

다음으로 대형 화재라든지 오일 쇼크, 이러한 국내 사건들로 인해 소방 관련 규정이나 에너지 절감, 안보 관련 규정들이 신설됐습니다

Затем из-за таких событий государственного значения, как крупные пожары, нефтяной кризис, были введены правила пожаротушения, энергосбережения и безопасности.

96

00:15:38,340 --> 00:15:57,290

맨 하단에 보시면 1960년대에는 안전과 소화 위주의 화재 규정 중심에서 1970년대에는 초기 발화 방지 또는 고층에서의 피난, 화재 발생이 쉬운 건물에 대한 규정이 신설이 됐습니다

Если вы посмотрите на самую нижнюю часть, в 1960-х годах правила пожарной безопасности были сосредоточены на безопасности и тушении пожара, а в 1970-х годах были введены правила предотвращения первоначального воспламенения или эвакуации с верхних этажей и правила для пожароопасных зданий.

97

00:15:57,290 --> 00:16:01,210

다음에 이제 1980년대에 대해서 설명을 드리겠습니다

Далее позвольте мне рассказать о 1980-х годах.

98

00:16:01,210 --> 00:16:12,630

이 당시에는 국가 기반 시설들이 정비가 되기 시작했고 본격적인 도시화가 이루어진 시기라고 볼 수 있겠습니다

В это время началось оснащение национальной инфраструктуры и можно сказать, что это был период полномасштабной урбанизации.

99

00:16:12,630 --> 00:16:19,980

성장의 분배와 같은 것들이 중요한 이슈가 됐고요

Такие вещи, как рост и распределение, стали важными проблемами.

100

00:16:19,980 --> 00:16:30,180

다음으로 저희가 1980년대에는 주택 문제를 해결하기 위해서 주택 200만 호 건립을 계획했습니다

В 1980-х мы планировали построить 2 миллиона домов для решения жилищного вопроса.

101

00:16:30,180 --> 00:16:39,550

그래서 신도시 개발에 대한 관련 법, 규정들을 이때 정리했습니다

Поэтому тогда были организованы соответствующие законы и правила для развития нового города.

102

00:16:39,550 --> 00:16:56,320

이 당시 인당 GNI를 보시면 약 1700달러에서 7000달러 사이 정도의 지표를 보였습니다

Тогда, если вы посмотрите на ВНД на душу населения того же времени, показатель находился между 1700 и 7000 долларов.

103

00:16:56,320 --> 00:17:01,440

다음으로 건설 환경이 어떻게 변화했는지를 보도록 하겠습니다

Далее давайте посмотрим, как изменилась строительная среда.

104

00:17:01,440 --> 00:17:09,100

이 당시에 건설업 환경은 공사 수주 물량이 급격하게 감소하는 시기가 되겠습니다

В строительной отрасли это будет период, когда количество заказов на строительство будет стремительно уменьшаться.

105

00:17:09,100 --> 00:17:24,320

이차 오일 쇼크에서 해외 건설 수주 또한 급속히 감소했고, 그 다음에 정부 주도의 공공 비중이 감소하면서 이 건설 회사들간의 수주가 굉장히 치열했던 시기입니다

Во время второго нефтяного кризиса количество заказов на строительство за рубежом также быстро сократилось, а затем уменьшилась доля государственного сектора. Это был период, когда между строительными компаниями разгорелась жестокая конкуренция за заказы на строительство.

106

00:17:24,320 --> 00:17:30,820

1981년에 한강 종합 개발 계획이 수립이 됐고요

В 1981 году был разработан комплексный план развития реки Ханган.

107

00:17:30,820 --> 00:17:39,370

다음으로 1985년에는 당시 가장 높은 건물이었던 63빌딩을 준공했습니다

Затем в 1985 году было завершено строительство самого высокого здания того времени - Здания "63".

108

00:17:39,370 --> 00:17:46,850

다음으로 1986년에는 독립 기념관 화재 사건이 있었는데, 이것은 뒤에 조금 더 설명을 드리겠지만

Затем, в 1986 году, произошел пожар в Зале Независимости, о котором я расскажу немного позже.

109

00:17:46,850 --> 00:18:00,850

이것도 결국은 부실 공사가 문제이기 때문에, 부실 공사를 원천적으로 방지한다든지, 이후로 건설 회사의 기술 연구소를 설립하는 등의 기술 개발을 투자를 많이 하게 됐습니다

В конце концов, это тоже проблема некачественного строительства, поэтому мы много инвестировали в развитие технологий, например, в предотвращение плохого строительства на начальном этапе или в создание технологических институтов при строительных компаниях.

110

00:18:00,850 --> 00:18:09,890

다음으로 1986년에 아시안 게임, 1988년에 서울 올림픽을 개최했습니다

Затем были проведены Азиатские игры в 1986 году и Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году.

111

00:18:09,890 --> 00:18:19,360

위에 보시는 한강 종합 개발에서 한강은 서울 시내 도심을 가로지르는 강입니다

В комплексном плане развития реки Ханган, показанном выше, река Ханган — это река, протекающая через центр Сеула.

112

00:18:19,360 --> 00:18:29,960

강 주변을 정리도 하고, 다음으로 강남과 강북을 연결하는 88도로 건설을 했던 시기입니다

Это было также время, когда территория вокруг реки была приведена в порядок, и было построено шоссе 88, соединяющее Каннам и Канбук-гу.

113

00:18:29,960 --> 00:18:37,290

하단에 있는 것은 88올림픽 메인 스타디움입니다

Фото внизу - это главный олимпийский стадион № 88.

114

00:18:37,290 --> 00:18:42,220

다음으로 이전에 말씀드린 63빌딩의 건립 모습인데요

Далее идет фото строительства Здания "63", о котором я упоминал ранее.

115

00:18:42,220 --> 00:18:55,440

높이는 약 274m 정도 되고요, 우측은 당시에 건설하던 사진입니다

Его высота составляет около 274 м, и фото справа - это его изображение на этапе строительства.

116

00:18:55,440 --> 00:18:58,650

다음으로 독립 기념관 화재 사고입니다

Далее следует пожар в Зале Независимости.

117

00:18:58,650 --> 00:19:03,500

한국으로서는 의미가 있는 건설 사고라고 볼 수 있는데

Его можно рассматривать как значимый для Кореи несчастный случай на строительных работах.

118

00:19:03,500 --> 00:19:10,330

이 독립기념관에 대해 설명하면, 한국은 36년 동안 일본의 식민지배를 받았던 시기가 있습니다

Если говорить об этом Зале Независимости, то было время, когда в течение 36 лет Корея находилась под японским колониальным управлением.

119

00:19:10,330 --> 00:19:24,430

그래서 일본으로부터 독립된 기념으로 국민성금을 통해 건물을 지었는데, 부실 공사로 인한 전기 합선으로 지붕이 전소됐습니다

Здание было построено за счет национальных пожертвований в честь независимости от Японии, но его крыша сгорела из-за короткого замыкания в результате некачественного строительства.

120

00:19:24,430 --> 00:19:30,870

그래서 상당히 상징적인 의미가 있는 사건이라고 볼 수 있고요

Так что его можно рассматривать как событие с символическим значением.

121

00:19:30,870 --> 00:19:45,340

이 이후에 부실 방지 대책이라든지, 책임 시공 감리 제도, 그리고 법적으로는 건설 기술 관리법이 당시에 제정이 됐습니다

После этого в то время были приняты меры по предотвращению некачественного строительства и система надзора за строительством, а также на правовом уровне был принят "Закон об управлении строительными технологиями".

122

00:19:45,340 --> 00:19:54,570

건축법의 개정과 관련된 내용으로는 부실 공사 사전 방지를 위한 예방 차원의 규정이 강화됐고요

Что касается пересмотра "Закона о строительстве", были усилены правила принятия предупредительных мер для предотвращения некачественного строительства.

123

00:19:54,570 --> 00:20:01,210

다음으로 건설 기술 관리법이 1987년에 처음으로 제정이 됐는데

Затем в 1987 году был впервые принят "Закон об управлении строительными технологиями".

124

00:20:01,210 --> 00:20:14,690

앞서 설명드린 독립기념관 화재를 계기로 해서 건설업의 기술 개발을 촉진하는 법 제정을 했습니다

После описанного выше пожара в Зале Независимости был принят "Закон о содействии развитию технологий в строительной отрасли".

125

00:20:14,690 --> 00:20:19,370

다음은 이제 1990년대에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다

Далее позвольте мне рассказать про 1990-е годы.

126

00:20:19,370 --> 00:20:31,260

이 당시에는 한국이 사회적으로도 건설 측면에서도 상당히 많은 사건 사고와 큰 변화가 있었던 시기라고 볼 수 있습니다

Можно считать, что в это время в Корее произошло много происшествий и серьезных изменений, как в социальном плане, так и в плане строительства.

127

00:20:31,260 --> 00:20:44,520

일단 제 3차 국토 종합 개발 계획의 단계로서 사회적으로 삶의 질에 대한 관심이 높아지고, 환경 문제가 개발의 주요 화두로 등장을 했습니다

Во-первых, на этапе 3-го комплексного плана по землеустройству государственных территорий возрос общественный интерес к качеству жизни, и экологические проблемы стали главной темой развития.

128

00:20:44,520 --> 00:20:49,860

이 당시에는 건설과 관련된 사건 사고들이 굉장히 많았습니다

В то время было много происшествий, связанных со строительством.

129

00:20:49,860 --> 00:20:58,080

성수 대교 붕괴, 삼풍 백화점 붕괴, 그리고 사회적으로도 IMF의 구제 금융도 받았었고요

Обрушение моста Сонгсу, обрушение торгового центра Сампун и в социальном плане также была получена финансовая помощь от МВФ.

130

00:20:58,080 --> 00:21:07,650

그러다 보니 건축물의 대형 참사 속출에 따라서 건축물의 안전 기준과 검사에 대한 법률이 굉장히 강화됐습니다

Также на фоне череды крупномасштабных трагедий в зданиях были значительно усилены законы о стандартах безопасности и инспекции зданий.

131

00:21:07,650 --> 00:21:14,390

다음으로 저희가 1997년에 IMF 경제 위기를 맞았는데

Затем мы столкнулись с экономическим кризисом МВФ в 1997 году.

132

00:21:14,390 --> 00:21:28,070

그 이전에 1994년이 처음으로 인당 GNI가 10,000달러를 돌파했던 시기입니다

До этого в 1994 году ВНД на душу населения впервые преодолел отметку в 10 000 долларов.

133

00:21:28,070 --> 00:21:33,390

다음으로 사건 사고와 같은 중요한 이슈를 설명을 드리도록 하겠습니다

Далее я расскажу о важных проблемах, таких как несчастные случаи.

134

00:21:33,390 --> 00:21:42,160

대형 사고들이 보시는 바와 같이 굉장히 많이 발생했습니다

Как видите, произошло много крупных несчастных случаев.

135

00:21:42,160 --> 00:21:56,120

다음으로 1993년에는 당시에 우루과이 라운드(Uruguay Round, UR) 협정에 따라 모든 국내 산업을 해외 시장에 개방하는 문제가 있었고요

Затем в 1993 году возникла проблема открытия всех отечественных отраслей промышленности для зарубежного рынка в соответствии с соглашением Уругвайского раунда (УР) переговоров, состоявшихся в то время.

136

00:21:56,120 --> 00:22:07,130

다음으로 1996년에는 대한민국이 OECD에 가입을 하면서 건설 시장의 본격적인 개방화 시대가 이제 열리게 됐습니다

Затем, когда Корея присоединилась к ОЭСР в 1996 году, началась эпоха полномасштабной либерализации строительного рынка.

137

00:22:07,130 --> 00:22:11,850

1996년을 보시면 건설 산업 기본법이 제정이 됐는데

В 1996 году был принят "Рамочный закон о строительной отрасли".

138

00:22:11,850 --> 00:22:22,880

이것은 세계화에 따른 국내 건설 시장 개방이라든지, 건설 관련 대형 사고에 대한 제도 정책에 대한 대대적인 정비가 이루어졌습니다

Это привело к серьезному пересмотру институциональной политики в отношении открытия внутреннего строительного рынка в связи с глобализацией и крупных несчастных случаев, связанных со строительством.

139

00:22:22,880 --> 00:22:37,780

다음으로 1997년 12월은 국제 통화 기금, IMF 외환위기에 의해 건설 산업 전체가 상당히 어려워지며 많은 구조조정이 이루어졌던 시기입니다

Затем в декабре 1997 года вся строительная отрасль столкнулась со значительными трудностями из-за валютного кризиса МВФ. Это было время проведения большого количества реструктуризаций.

140

00:22:37,780 --> 00:22:53,790

1990년대를 몇 가지 키워드로 정리를 하면, 거품, 또는 부실 개발, 구조 조정 등 이러한 키워드로 요약을 할 수 있습니다

Если систематизировать 1990-е годы по нескольким ключевым словам, вы можете обобщить их следующими ключевыми словами: пузырь или слабое развитие, реструктуризация и т. д.

141

00:22:53,790 --> 00:23:08,460

국내에서는 여러 가지 대형 사고도 있었지만, 한편으로는 대외적으로 국내 건설 기술이 굉장히 개발되고 이제 확장됐던 시기라고 볼 수 있습니다

В Корее было много крупных происшествий, но, с одной стороны, можно увидеть, что это был период значительного развития и расширения корейских строительных технологий на международном уровне.

142

00:23:08,460 --> 00:23:19,490

1998년에 완공된 Malaysia Petronas Twin Tower이 있는데요, 이는 1998년부터 2003년까지 세계에서 제일 높은 빌딩이었습니다

Малайзийские башни-близнецы Петронас, построенные в 1998 году, было самым высоким зданием в мире с 1998 по 2003 год.

143

00:23:19,490 --> 00:23:24,820

1998년에 준공이 되어 당시에 450m 높이였고요

Его строительство было завершено в 1998 году, и тогда его высота составляла 450 метров.

144

00:23:24,820 --> 00:23:42,980

이 쌍둥이 빌딩 중 왼쪽은 한국의 건설 회사가 시공했고, 우측은 일본의 건설 회사가 시공을 해서 한국과 일본의 경쟁이 상당히 치열했던 이야기가 있습니다

Из этих башен-близнецов та, что слева, была построена корейской строительной компанией, а та, что справа, была построена японской строительной компанией, поэтому это была история очень напряженной конкуренции между Кореей и Японией.

145

00:23:42,980 --> 00:23:50,580

다음으로 우측에 있는 사진을 보면 중간에 스카이 브릿지가 있습니다

Далее, если вы посмотрите на фото справа, посередине находится Sky Bridge.

146

00:23:50,580 --> 00:24:07,710

약 200m 이상 되는 높이로 무거운 구조물을 가져다가 위로 인양하여 연결하는 당시로서는 상당히 이슈가 됐던 이야기가 있습니다

Существует довольно нашумевшая в то время история о том, как тяжелую конструкцию подняли и соединили на высоте примерно 200 м.

147

00:24:07,710 --> 00:24:11,390

다음으로 사건 사고에 대해서 설명을 드리겠습니다

Далее позвольте рассказать о несчастных случаях.

148

00:24:11,390 --> 00:24:17,240

1992년에 신행주 대교 교량 붕괴 사고가 있었고요

В 1992 году произошло падение моста Шинхэнгчжу.

149

00:24:17,240 --> 00:24:23,840

이제 부실 공사가 원인이 돼서 보시는 바와 같이 큰 피해가 있었습니다

Как вы можете теперь видеть, из-за плохого качества строительства был нанесен огромный ущерб.

150

00:24:23,840 --> 00:24:37,570

이후 책임 감리 제도를 도입하고, pq 제도라고도 하는 사전 입찰 참가 자격, 이런 것들이 당시에 도입이 됐습니다

После этого была введена система надзора, а также одновременно был введена квалификация для участия в предварительных торгах, также называемая системой предквалификационного отбора.

151

00:24:37,570 --> 00:24:42,210

다음은 이청주 우한 상가 아파트 붕괴 사고가 되겠습니다

Следующим будет обрушение многоквартирного дома с торговыми рядами "Ли Чхонг Чжу Ухан".

152

00:24:42,210 --> 00:24:48,610

보시는 바와 같이 아파트가 붕괴가 돼서 이제 거의 시루떡같이 납작하게 됐는데

Как вы видите, дом рухнул, и теперь почти такой же плоский, как сирутток.

153

00:24:48,610 --> 00:25:08,420

이것은 가스 폭발에 의해 건물이 주저앉았는데, 결국은 여기도 철근의 간격이라든지, 내화 피복 두께 부족 등 이러한 부실 공사에 의해 건물 전체가 붕괴됐습니다

Здание рухнуло из-за взрыва газа, но в итоге здесь тоже все здание рухнуло из-за некачественной конструкции, а именно из-за зазора между арматурными стержнями и недостаточно толстого огнеупорного покрытия.

154

00:25:08,420 --> 00:25:16,900

다음은 성수 대교 붕괴 사고가 되겠는데요, 사회적으로 이 당시에 굉장히 파장이 컸던 사고입니다

Следующим происшествием будет обрушение моста Сонгсу. Это был несчастный случай, который оказал огромное влияние на общество того времени.

155

00:25:16,900 --> 00:25:32,850

보시는 바와 같이 왼쪽에 교량의 상판 하나가 완전히 밑으로 완전히 추락해서 아래 버스와 같은 차들이 전복되는 사고가 일어났던 것이 되겠고요

Как вы можете видеть, одна из мостовых палуб слева полностью рухнула, что, как показано ниже, привело к аварии, в которой перевернулись транспортные средства, такие как автобус.

156

00:25:32,850 --> 00:25:45,010

이것은 어떤 문제였냐면, 트러스를 연결하는 용접 불량, 그리고 유지 관리 점검을 소흘히 하는 것이었습니다

В чем же была проблема? Плохие сварные швы, соединяющие фермы, и небрежное проведение проверок технического состояния.

157

00:25:45,010 --> 00:25:51,060

그러다 보니 이 무게를 이기지 못하고 상판이 밑으로 추락하는 사건이 되었습니다

В результате он не смог выдержать этот вес, и палуба рухнула вниз.

158

00:25:51,060 --> 00:25:57,090

이 사건을 통해 시설물 안전 관리에 대한 특별법이 제정이 됐고

В связи с этим происшествием был принят Специальный закон об управлении безопасностью объектов.

159

00:25:57,090 --> 00:26:08,580

외국 감리 회사의 국내 진출을 허용한다든지, 그 다음에 기존 시설물의 안전 관리 체계를 강화하는 계기가 됐습니다

Это стало поводом, чтобы допустить в страну иностранные компании по надзору за строительством, а затем усилить систему управления безопасностью существующих объектов.

160

00:26:08,580 --> 00:26:22,330

다음으로 사진의 우측 하단에 있는 것은 왼쪽에 있는 건물을 새로 다 허물고 새로 지은 다리의 모습이 되겠습니다

Далее то, что изображено в правом нижнем углу фотографии, - это заново построенный мост после снесения зданий слева.

161

00:26:22,330 --> 00:26:27,010

다음으로 1995년에 대구 지하철 가스 사고가 있었습니다

Затем в 1995 году произошел взрыв газа в метро Тэгу.

162

00:26:27,010 --> 00:26:42,090

지하층 굴착 공사를 하는데 도시가스 배관을 건드려서 가스폭발에 의해서 보시는 바와 같이 공사장 주변이 완전히 화재로 뒤덮혔던 사건이고요

Как вы можете видеть, это был инцидент, когда территория вокруг строительной площадки была полностью охвачена огнем из-за взрыва газа после пробития газопровода при буровых работах под землей.

163

00:26:42,090 --> 00:26:58,020

이 당시 이후로 하여 지하 굴착에 대한 공사장 안전 관리 체계라든지 지하 매설물 관련 정보를 전산화하는 그런 계기가 됐습니다

С этого времени появилась возможность компьютеризировать информацию, связанную с системой управления безопасностью строительной площадки при подземных выработок и с подземными сооружениями.

164

00:26:58,020 --> 00:27:01,430

다음으로 삼풍 백화점 붕괴 사고가 되겠습니다

Следующим будет обрушение торгового центра Сампун.

165

00:27:01,430 --> 00:27:07,040

이것은 당시로서는 진짜 대형 사고인데요

В то время это было действительно крупное происшествие.

166

00:27:07,040 --> 00:27:17,110

이것도 부실공사 라든지, 건물 증축을 하면서 무단으로 증축을 했고 구조를 변경했습니다

Это тоже произошло из-за некачественного строительства или самовольного расширения здания и изменения его структуры.

167

00:27:17,110 --> 00:27:24,260

그래서 왼쪽에 보시는 것은 이제 백화점원래 붕괴되기 전에 모습이었는데

Итак, изображение слева, это то, каким был торговый центр до того, как он рухнул.

168

00:27:24,260 --> 00:27:32,220

지금 왼쪽 건물의 왼쪽 부분이 우측과 같이 이렇게 완전히 그냥 폭격을 맞은 것처럼 그냥 주저앉은,

Здесь левая часть здания слева просто осела, как будто ее всю разбомбили, как и часть, что справа.

169

00:27:32,220 --> 00:27:41,680

그래서 모든 층이 그대로 폭삭 주저앉은 그런 상태가 됐습니다. 굉장히 많은 분이 돌아가셨고요

Оно было таком в состоянии, когда все этажи сравнялись с землей. Погибло очень много людей.

170

00:27:41,680 --> 00:27:55,190

그래서 이후에 제도가 많이 보완이 되고 개정이 됐던 것을 알 수 있습니다

Итак, можно заметить, что с тех пор система много дополнялась и пересматривалась.

171

00:27:55,190 --> 00:28:05,470

다음으로 앞서 설명드린 여러 대형 사건 사고에 따라 한국의 건설 기준들이 어떻게 바뀌었는지를 보도록 하겠습니다

Далее мы рассмотрим, как изменились строительные нормы в Корее из-за различных крупных происшествий, описанных ранее.

172

00:28:05,470 --> 00:28:18,310

먼저 시설물의 안전 관리에 대한 특별법을 1995년에 제정을 했습니다. 앞서 여러가지 대형 사고에 따라 법이 만들어졌고요

Во-первых, в 1995 году был принят Специальный закон об управлении безопасностью объектов. Закон был принят в связи с различными крупными несчастными случаями, которые произошли в прошлом.

173

00:28:18,310 --> 00:28:26,450

주된 내용은 준공된 이후의 시설물의 유지관리의 안전을 담보하기 위한 법률이었습니다

Основным содержанием закона было обеспечение безопасности технического обслуживания объектов после завершения строительства.

174

00:28:26,450 --> 00:28:39,300

그래서 전국에 있는 3만 개의 주요 시설물, 교량이나 터널, 댐, 지하철 등 여러 사람이 이용하는 다중 이용 건축물에 대한 주기적인 안전 점검을 제도화했고

Поэтому мы систематизировали проведение по всей стране периодических проверок безопасности 30 000 крупных объектов, мостов, туннелей, дамб, метро и многоцелевых зданий, используемых несколькими людьми.

175

00:28:39,300 --> 00:28:44,900

점검 결과에 따라 보수, 보강 등의 안전 조치를 의무화 했습니다

Меры безопасности, такие как ремонт и укрепление по результатам проверки, стали обязательными.

176

00:28:44,900 --> 00:28:57,700

다음으로 시설물의 설계부터 진단 이러한 전 생애 주기에서 발생하는 이력을 전산화하는 시설물 장부 체계 구축을 하게 됐습니다

Далее была создана система учета объекта, которая компьютеризировала историю всего его жизненного цикла, начиная от проектирования объекта до его диагностики.

177

00:28:57,700 --> 00:29:03,890

다음으로 건설 정보, 건설 공사 정보화 시스템도 이때 구축이 됐는데

Затем в это же время также была создана система о строительной информации и информационная система о строительных работах.

178

00:29:03,890 --> 00:29:15,620

앞서 설명드린 대구 지하철 가스폭발 사고 이후에 필요성이 대두가 돼서 건설 정보 통합 전산망이 구축이 됐습니다

После взрыва газа в метро Тэгу, о котором говорилось ранее, возникла необходимость, поэтому была создана интегрированная сеть строительной информации.

179

00:29:15,620 --> 00:29:27,990

다음으로 건설 기술 관리법에서도 안전 관리 기획과 관련된 수립 내용이 의무화됐습니다

Затем "Закон об управлении строительными технологиями" сделал обязательным разработку планов по управлению безопасностью.

180

00:29:27,990 --> 00:29:35,680

다음은 2000년도의 변화 모습을 설명 드리도록 하겠습니다

Далее я объясню об изменениях 2000-х годов.

181

00:29:35,680 --> 00:29:45,120

이때는 제 4차 국토 종합 개발 계획 단계로서 60년대부터 시작된 계획이 종료가 되는 시기라고 볼 수 있겠고요

На это время приходится 4-й этап комплексного плана по землеустройству государственной территории, и можно увидеть, что план, начатый в 1960-х годах, подходит к концу.

182

00:29:45,120 --> 00:29:53,570

선진국형 국토 관리 계획이 본격적으로 추진되기 시작했던 시기라고 할 수 있습니다

Можно сказать, что это был период, когда всерьез начали продвигать усовершенствованный план управления землеустройством государственной территории.

183

00:29:53,570 --> 00:30:01,270

그래서 지역 균형 개발 이라든지, 지속 가능한 국토 관리가 강조됐던 시기가 되겠습니다

Поэтому это будет время, когда особое внимание уделялось сбалансированному региональному развитию и устойчивому управлению государственными территориями.

184

00:30:01,270 --> 00:30:17,610

다음으로 2006년을 보시면 2006년에 처음으로 인당 국민총소득이  2만 달러를 돌파했던 것을 보실 수 있습니다

Далее, если вы посмотрите на 2006 год, то вы сможете увидеть, что в 2006 году ВНД на душу населения впервые превысил 20 000 долларов.

185

00:30:17,610 --> 00:30:26,220

당시에 준공된 건축물에 대해서 기념비적인 것을 설명을 드리도록 하겠습니다

Я расскажу о монументальности объектов, построенных в то время.

186

00:30:26,220 --> 00:30:33,510

앞서 설명드린 90년대에는 많은 사건 사고가 있으면서 상당히 어려움도 있었지만

В 1990-х произошло много несчастных случаев, о которых я говорил ранее, поэтому тогда было достаточно трудностей.

187

00:30:33,510 --> 00:30:43,810

당시부터 시작되는 기술 개발을 통해서 2000년대에는 비약적인 건설기술의 개발을 이뤘습니다

Но благодаря технологическому развитию, начавшемуся в то время, в 2000-е годы произошло стремительное развитие строительных технологий.

188

00:30:43,810 --> 00:30:49,060

2001년에 인천 국제 공항이 오픈이 됐고요

В 2001 году был открыт международный аэропорт Инчхон.

189

00:30:49,060 --> 00:31:09,820

Phase 1단계가 2001년에 개통이 됐고, 2008년에 2단계, 그리고 2017년에 3단계, 그리고 현재는 4단계 공사가 진행되고 있습니다

Фаза 1 была открыта в 2001 г., фаза 2 – в 2008 г., фаза 3 – в 2017 г., и в настоящее время ведется строительство фазы 4.

190

00:31:09,820 --> 00:31:27,360

다음으로 2002년도에 월드컵이 서울에서 개최가 됨으로써 서울월드컵 경기장에 대한 준공이 2001년도에 이뤄졌습니다

Затем, поскольку в 2002 году в Сеуле проводился чемпионат мира по футболу, в 2001 году было завершено строительство стадиона для проведения чемпионата мира в Сеуле.

191

00:31:27,360 --> 00:31:36,990

다음으로 해외에서는 앞서 1990년대에 쌍둥이 빌딩을 한국에 건설 회사가 시공을 했었는데요

Затем в начале 1990-х годов за границей корейская строительная компания построила башни-близнецы.

192

00:31:36,990 --> 00:31:45,350

2003년에는 국내 건설 회사가 대만에 있는 타이페이101 타워의 시공에 참여했습니다

В 2003 году корейская строительная компания участвовала в строительстве башни Тайбэй 101 на Тайване.

193

00:31:45,350 --> 00:31:52,630

당시에 509m로 세계 최고 높이를 갱신을 했고요

В то время с 509 м она стала новым самым высоким зданием в мире.

194

00:31:52,630 --> 00:32:04,190

2003년부터 2010년까지 세계에서 가장 높은 건물을 한국의 건설회사가 시공을 했습니다

С 2003 по 2010 год корейская строительная компания вела строительство самого высокого здания в мире.

195

00:32:04,190 --> 00:32:11,760

다음으로 2004년에 한국 최초로 경부 고속 철도가 개통이 됐습니다

Затем в 2004 году была открыта первая в Корее высокоскоростная железная дорога Кёнгбу.

196

00:32:11,760 --> 00:32:17,220

그래서 전 세계적으로 다섯 번째 고속 철도를 보유한 국가가 있고요

И является страной, в которой есть пятая в мире высокоскоростная железная дорога.

197

00:32:17,220 --> 00:32:34,320

그래서 417km, 서울에서 부산까지의 거리를 2시간 18분, 최고 속도 305km/h를 달리는 고속열차가 개통이 됐습니다

Так был запущен скоростной поезд, который проходит 417 км, расстояние от Сеула до Пусана, за 2 часа 18 минут и максимальная скорость которого составляет 305 км/ч.

198

00:32:34,320 --> 00:32:44,000

다음으로 2009년에 앞서 설명드린 인천 신공항을 연결하는 인천 대교가 개통이 됐는데요

Далее в 2009 году был открыт мост "Инчхон тэгё", соединяющий упомянутый ранее новый аэропорт Инчхон.

199

00:32:44,000 --> 00:32:50,600

보시는 바와 같이 길이가 약 22km 정도로, 현재 한국에서 제일 긴 다리가 되겠습니다

Как вы видите, его длина составляет около 22 км, и в настоящий момент он является самым длинным мостом в Корее.

200

00:32:50,600 --> 00:33:02,430

상당히 그 긴 구간으로 바닷가를 횡단하는 교량이라고 보시면 되겠습니다

Его можно считать мостом, довольно длинный участок которого проходит над заливом.

201

00:33:02,430 --> 00:33:08,900

이것은 2010년도에 두바이에 있는 부르즈 칼리파(Dubai Burj Khalifa)라고 하죠

Это так называемый Бурдж-Халифа в Дубае в 2010 году.

202

00:33:08,900 --> 00:33:17,780

부르즈 칼리파 건물은 제가 설명 드리지 않더라도 세계에서 가장 높은 건물임을 잘 아실 것입니다

Даже без моего объяснения вы знаете, что здание Бурдж-Халифа - это самое высокое здание в мире.

203

00:33:17,780 --> 00:33:23,250

163층, 829m, 이것을 한국의 건설 회사가 시공했고요

163 этажа, 829 м, оно построено корейской строительной компанией.

204

00:33:23,250 --> 00:33:34,390

그래서 2010년부터 현재까지 세계에서 가장 높은 건물로 기록이 되고 있습니다

С 2010 года по настоящее время оно считается самым высоким зданием в мире.

205

00:33:34,390 --> 00:33:42,540

2017년에는 롯데 월드 타워해서 국내에서 제일 높은 건물을 시공하였습니다

В 2017 году было построено самое высокое здание в Корее, башня Lotte World Tower.

206

00:33:42,540 --> 00:33:55,870

지하 6층에 지상 123층 높이가 되겠고요, 550m높이를 기록했습니다

Она содержит 123 надземных этажа и 6 подземных этажей, а ее высота составляет 550 метров.

207

00:33:55,870 --> 00:34:01,020

2000년대에 사건 사고를 중요한 내용만 보도록 하겠습니다

Рассмотрим только важнейшие моменты из происшествий и несчастных случаев 2000-х годов.

208

00:34:01,020 --> 00:34:09,860

이 당시에 화재 사건들이 많이 발생을 했는데, 이천시 냉동 창고 화재가 있습니다

Тогда произошло много пожаров, но есть пожар в холодильном складе в Ичхоне.

209

00:34:09,860 --> 00:34:17,560

이런 창고 건물들을 짓다보니 샌드위치 판넬 사용을 많이 했습니다

При постройке подобных складских помещений очень часто использовали сэндвич-панели.

210

00:34:17,560 --> 00:34:24,930

그러다보니 이런 것들이 화재에 취약한 구조여서 화재가 많이 발생했는데

Эти конструкции уязвимы перед огнем, поэтому возникло много пожаров.

211

00:34:24,930 --> 00:34:43,040

보시는 바와 같이 용접 불꽃에 의한 실화로서 건물이 이제 다 전소가 됐고, 특히 악성 매연때문에 많은 사망자가 발생했습니다

Как вы видите, это реальный случай, когда из-за сварочной искры сгорело все здание. Было много погибших, особенно из-за ядовитых паров.

212

00:34:43,040 --> 00:34:48,770

두 번째는 경주에 있는 마우나 리조트 체육관 붕괴 사고가 있는데요

Второй случай - это обрушение тренажерного зала в курортном комплексе Мауна в Кёнджу.

213

00:34:48,770 --> 00:35:05,350

보신 바와 같이 이것도 가설 구조물같은 그런 성격으로 지어졌는데 특히 샌드위치 패널이 아까 설명드린 화제에도 취약하고,

Как вы видите, он тоже построен в качестве временной конструкции. В частности, сэндвич-панели, как упоминалось ранее, уязвимы перед огнем.

214

00:35:05,350 --> 00:35:13,920

또 눈이 많이 왔는데, 이런 폭설에도 구조적인 한계가 있다 보니 위의 지붕이 붕괴가 되는 그런 내용이 되겠습니다

Также выпало много снега. Даже при таком снегопаде есть структурные ограничения, что приведет к обрушению крыши.

215

00:35:13,920 --> 00:35:18,920

이때도 이제 많은 사상자들이 발생을 했고요

Тогда также было много жертв.

216

00:35:18,920 --> 00:35:31,970

그래서 이후에 이러한 특수 구조물에 대한 관련 기준들이 많이새롭게 정비가 됐습니다

Поэтому после этого соответствующие нормы в отношении подобных специальных объектов подверглись значительному обновлению.

217

00:35:31,970 --> 00:35:38,460

이것은 이제 세월호 침몰 사건인데, 건설과 직접적으로 연관된 건 아니고요

Это уже инцидент с затонувшим паромом Севоль, не имеющий прямого отношения к строительству.

218

00:35:38,460 --> 00:35:49,440

당시 2014년 4월에 한국으로서는 이후에 상당히 많은 한국의 큰 변화 내지는 격동의 사건이 됐는데

Тогда после апреля 2014 года в Корее произошло довольно много больших перемен и бурных событий.

219

00:35:49,440 --> 00:36:02,150

이 선박의 과적을 하고 또 급속하게 항로를 변경하다보니 거의 300명에 육박하는 사망자가 발생을 했는데

Из-за перегрузки этого судна и внезапного изменения курса погибло около 300 человек.

220

00:36:02,150 --> 00:36:11,910

이러한 배가 침몰을 하면서 대한민국 사회 전반에 대한 안전에 대해서 경종을 울리는 계기가 됐습니다

После подобного крушения появился повод поднять тревогу по поводу безопасности корейского общества в целом.

221

00:36:11,910 --> 00:36:25,990

그 사건 이후에 사회 전반적으로 안전에 대한 많은 것들이 상당히 강조가 되었습니다

После этого инцидента большое внимание было уделено безопасности общества в целом.

222

00:36:25,990 --> 00:36:30,310

다음으로 지진에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다

Далее я расскажу о землетрясениях.

223

00:36:30,310 --> 00:36:46,280

2016년, 2017년 경주와 포항에서 지진이 발생했는데, 리히터 규모로 보시면 5.8, 5.4인데, 사실 이전까지는 이러한 대형 지진이 한국에서는 없었습니다

В 2016 и 2017 годах в Кёнджу и Пхохане произошли землетрясения, и по шкале Рихтера они составили 5,8 и 5,4 балла. На самом деле до того момента такого сильного землетрясения в Корее еще не было.

224

00:36:46,280 --> 00:37:03,810

약한 규모의 지진은 발생을 했었지만, 이러한 본격적인, 상당한 규모 대규모의 지진이 발생하여 부상자나 재산 피해도 많이 발생하여

Хотя землетрясение было слабой магнитуды, но, так как произошло такое полномасштабное землетрясение довольно значительной магнитуды, это привело к многочисленным травмам и материальному ущербу.

225

00:37:03,810 --> 00:37:15,420

이 이후에 짓는 건물에 대해서는 내진 설계 의무 대상 건축물을 확대하는 계기가 됐습니다

В отношении зданий, строившихся после этого, это стало поводом для расширения зданий, которые должны быть спроектированы сейсмостойкими.

226

00:37:15,420 --> 00:37:20,800

다음으로 싱크홀이 또 사회적으로 많은 이슈가 되었습니다

Затем воронки стали еще одной большой социальной проблемой.

227

00:37:20,800 --> 00:37:28,580

전국적으로 지반 침하에 따라 보시는 것과 같은 싱크홀들이 많이 발생하여

Возникает много воронок, подобных тем, которые мы можете наблюдать по всей стране из-за оседания грунта.

228

00:37:28,580 --> 00:37:45,500

차량이 전복이 된다던가, 하는 사건들이 발생하여 사회적으로 이슈가 되어 관련된 기준들이 정비가 되는 계기가 되었습니다

Это стало социальной проблемой из-за таких происшествий, как опрокидывание транспортных средств, что дало повод для обновления соответствующих норм.

229

00:37:45,500 --> 00:37:54,660

다음으로 기준과 같은 것들이 어떻게 변화가 있었는지를 설명을 드리도록 하겠습니다

Далее я объясню о том, как изменились такие вещи, как нормы.

230

00:37:54,660 --> 00:38:06,050

앞서 설명드린 사건 사고도 있었고, 그 다음에 상당히 세계적으로도 좀 기념비적인 건축물도 많이 준공이 됐습니다

Возникали описанные ранее происшествия и несчастные случаи, а после них по всему миру тоже было достроено достаточно много монументальных сооружений.

231

00:38:06,050 --> 00:38:14,720

1999년에는 처음으로 construction management가 처음으로 도입이 됐고요

В 1999 году впервые было введено управление строительством.

232

00:38:14,720 --> 00:38:26,130

다음으로 대형 국책 사업의 부실 타당성 방지가 있었고, 2008년에는 건축 기본법 제정이 됐습니다

Далее была предотвращена реализация крупных национальных проектов с недостаточно обоснованной пригодностью, и в 2008 году был принят "Рамочный закон о строительстве".

233

00:38:26,130 --> 00:38:38,630

그리하여 건축 분야의 모법 역할을 담당하게 되어 건축 행정 분야에 국가의 정책과 제도, 목표 방향, 이런 것들을 지시를 했습니다

Таким образом, мы взяли на себя роль примера в строительной отрасли и указали направление национальной политике и системе, целевым направлениям и т.д. в области управления строительством.

234

00:38:38,630 --> 00:38:50,950

다음으로 2014년도에는 그동안에 상당히 복잡하던 건설 기준을 정비를 하면서 국가 건설 기준 센터 설치를 했고요

Затем в 2014 году в ходе обновления строительных норм, которые были достаточно запутанными в то время, был создан Национальный центр строительных стандартов.

235

00:38:50,950 --> 00:39:00,930

다음으로 앞서 설명드린 2015년도 리조트 붕괴 사고에 따라 특수 구조 건축물의 안전 사고 방지 대책이 있었습니다

Далее в связи с описанным ранее обрушением курортного комплекса в 2015 году были приняты меры по предотвращению несчастных случаев в зданиях специальной конструкции.

236

00:39:00,930 --> 00:39:09,330

다음으로 2015년에 세월호 침몰 사건에 따라 국가적으로 국가 안전처가 신설이 됐고요

Далее в связи с затоплением парома "Севоль" в 2015 году на национальном уровне было создано Агентство национальной безопасности.

237

00:39:09,330 --> 00:39:17,750

이는 건설 안전 관리 체계가 강화가 됐던 그런 계기가 되겠습니다

Это стало поводом, чтобы усилить систему управления безопасностью строительства.

238

00:39:17,750 --> 00:39:40,200

다음으로 2015년에 전국적인 지반 침하, 싱크홀이 발생을 하게 돼서 지반 조사를 강화하는 계기가 됐습니다

Далее в 2015 г. по всей стране стал проседать грунт и стали возникать воронки, что дало повод для активизации исследований грунта.

239

00:39:40,200 --> 00:39:44,300

다음으로 건설 기술 진흥법이 당시에 제정이 됐는데

Затем в то же время был принят "Закон о продвижении строительных технологий".

240

00:39:44,300 --> 00:39:56,130

2014년에 앞서 설명드린 독립 기념관 화재에 의해 만들어진 건설 기술 관리법을 건설 기술 진흥법으로 전체 개정을 했습니다

В 2014 году "Закон об управлении строительными технологиями", принятый в связи с пожаром в Зале Независимости, о чем упоминалось ранее, был полностью переработан в "Закон о продвижении строительных технологий".

241

00:39:56,130 --> 00:40:08,540

기존의 어떤 관리의 개념에서 진흥에 대한 개념으로 전환을 했고요, 그래서 건설 기술과 건설 용역 지원을 강화하게 됐습니다

Мы перешли от существующей концепции управления к концепции продвижения, поэтому усилили поддержку строительных технологий и строительных услуг.

242

00:40:08,540 --> 00:40:24,420

글로벌 건설 시장에서 건설 기술 용역의 경쟁력을 확보를 하는 목적으로 이 법이 개정이 됐고, 기술력 관리 체계라든지, 감리와 시행을 통합한 그런 내용을 담고 있습니다

В этот закон были внесены поправки с целью обеспечения конкурентоспособности строительных услуг на мировом строительном рынке, и он содержит такие положения, как система управления технологиями и интеграция надзора и правоприменения.

243

00:40:24,420 --> 00:40:39,920

다음으로 건설 기술자들에 대해 역량 기술을 만들어, 기술자의 경력, 학력, 자격을 종합 평가하는 제도를 신설했습니다

Далее были созданы компетентные навыки для инженеров-строителей и введена система, которая проводит всестороннюю оценку карьеры, образования и квалификации технических специалистов.

244

00:40:39,920 --> 00:40:47,270

다음으로 건축법 개정의 주요한 내용을 설명드리도록 하겠습니다

Далее я приведу краткое содержание поправки к "Закону о строительстве".

245

00:40:47,270 --> 00:41:00,270

2006년도에 친환경 건축물 인증 제도가 도입이 됐고요, 같은 해에 주택 성능 등급 표시제가 도입이 됐습니다

В 2006 году была введена система сертификации экологически чистых зданий, в том же году была введена система индикации характеристик жилого помещения.

246

00:41:00,270 --> 00:41:13,310

다음으로 2008년도에 건축물 에너지 효율 등급 인증 제도가 마련이 됐고, 2011년도에 지능형 건축물 인증 제도가 도입됐습니다

Затем в 2008 году была подготовлена ​​система оценки энергоэффективности зданий, а в 2011 году была внедрена система сертификации интеллектуальных зданий.

247

00:41:13,310 --> 00:41:25,170

다음으로 2012년도에는 고층 건물에 대한 정의가 새로 이루어졌고, 내진 설계에 대한 내진 성능 확보 여부를 확인하는 내용들이 추가가 됐습니다

Затем в 2012 году было обновлено определение высотных зданий, и были добавлены пункты проверки на предмет того, были ли достигнуты сейсмические характеристики при сейсмостойком проектировании.

248

00:41:25,170 --> 00:41:35,060

다음으로 2012년도에는 녹색 건축물 조성 지원법이 제정이 됐습니다

Затем в 2012 году был принят "Закон о поддержке зеленого строительства".

249

00:41:35,060 --> 00:41:38,750

마지막으로 결론에 대해서 설명하겠습니다

Наконец, я расскажу о выводах.

250

00:41:38,750 --> 00:41:57,460

앞서 설명드린 내용을 종합하면 한국은 1953년 한국전쟁 이후에 1963년 인당 국민 소득 103달러에서 2017년 3만 달러까지 급속하게 경제 성장을 이뤘고요

Если резюмировать сказанное ранее, после корейской войны 1953 года Корея добилась стремительного экономического роста со 103 долларов на душу населения в 1963 году до 30 000 долларов в 2017 году.

251

00:41:57,460 --> 00:42:03,870

그래서 대한민국 경제 발전 측면에서 건설 산업의 기여도가 상당히 높습니다

Поэтому вклад строительной отрасли в экономическое развитие Кореи достаточно высок.

252

00:42:03,870 --> 00:42:11,000

그러다보니 이제 건설사에서도 상징적이고 이정표적인 시설물도 많았었고요

Поэтому даже в строительных компаниях было много символических и знаковых сооружений.

253

00:42:11,000 --> 00:42:21,570

다음으로 연대별로 경제 사회의 정치 상황 등에 따라서 건설 기준이 지속적으로 제정되고 개정된 것을 우리가 볼 수 있었습니다

Затем мы смогли увидеть, что строительные нормы постоянно принимались и пересматривались в соответствии с политической ситуацией в экономике и обществе в каждый соответствующий год.

254

00:42:21,570 --> 00:42:28,090

다음으로 다양한 건설 사고에 대한 방지 대책으로서 건설 기준들이 많이 보안이 됐고요

Далее в качестве превентивных мер от различных несчастных случаев в зданиях, строительные нормы стали намного более безопасными.

255

00:42:28,090 --> 00:42:39,110

특히 앞서 설명드린 1990년대에 이런 대형 건설사고 이후에 건설 기준에서 많은 변화가 있었습니다

В частности, после таких крупных происшествий в 1990-х годах, о которых упоминалось ранее, в строительные нормы было внесено много изменений.

256

00:42:39,110 --> 00:42:47,480

다음으로 현재는 앞서 설명드린 국내외 대형 건축물을 이제 저희가 이제 짓게 되면서

Сейчас мы строим описанные ранее крупные сооружения внутри страны и за рубежом.

257

00:42:47,480 --> 00:42:56,050

초고층 건물이라든지 교량 터널 등 이런 부분에서는 세계적인 건설 기술을 대한민국이 보유를 하고 있습니다

Корея обладает строительными технологиями глобального уровня в таких областях, как строительство небоскребов, мостов, туннелей.

258

00:42:56,050 --> 00:43:08,420

그래서 향후의 사회 경제 흐름 속에서 지속적인 건설 기준에 재개정 작업이 필요하겠다고 말씀드리면서 오늘 설명을 마치도록 하겠습니다

Я закончу сегодняшнюю речь тем, что в рамках дальнейших социально-экономических тенденции будет необходим постоянный пересмотр строительных норм.

259

00:43:08,420 --> 00:43:12,190

네 감사합니다

Спасибо.