1

00:00:00,000 --> 00:00:01,780

안녕하세요

Здравствуйте!

2

00:00:01,780 --> 00:00:04,670

저는 우즈베키스탄 건설규정현대화를 위한

Меня зовут Ким Тхэ У, и я прочитаю лекцию в рамках учебной программы повышения квалификации проекта технического сотрудничества

3

00:00:04,670 --> 00:00:10,590

기술협력 사업 역량강화 교육 프로그램에 강의를 맡게 된 김태우 라고 합니다

с целью модернизации строительных норм в Узбекистане.

4

00:00:10,590 --> 00:00:13,150

오늘 제가 말씀드릴 것은

Сегодня я расскажу вам с позиции корейского департамента архитектуры

5

00:00:13,150 --> 00:00:20,330

한국 건축과 입장에서 우즈베키스탄 건축 설계 또는 건설 과정에서 발견되는

об отличиях между Кореей и Узбекистаном в сфере архитектурного проектирования и строительства,

6

00:00:20,330 --> 00:00:24,340

양 국가 간의 차이점과 개선점에 대한 이야기를

а также о моментах в этих сферах, требующих внесения изменений.

7

00:00:24,340 --> 00:00:30,970

한국과 우즈베키스탄의 건설 실무 과정을 비교하면서 말씀을 드리려고 합니다

И основываться я буду на сравнении реального процесса строительства в Корее и Узбекистане.

8

00:00:30,970 --> 00:00:35,680

먼저 제 소개를 간략하게 드리면 제 이름은 김태우고요

Для начала я скажу несколько слов о себе. Моё имя Ким Тхэ У.

9

00:00:35,680 --> 00:00:43,970

저는 한국에서 1996년부터 2008년까지 정림건축등 설계사무소에서 실무 경험을 하고

У меня был опыт работы в проектных бюро Кореи, например, в Jeonglim Architecture, с 1996 по 2008 год.

10

00:00:43,970 --> 00:00:47,240

2008년도에 우즈베키스탄에 넘어왔습니다

В 2008 году я приехал в Узбекистан.

11

00:00:47,240 --> 00:00:52,190

그때 당시에 카라타쉬 주거 단지 개발사업 때문에 왔었는데

В то время я приехал из-за проекта по строительству жилого комплекса «Караташ».

12

00:00:52,190 --> 00:00:59,480

그 이후로 우즈베키스탄에서 대한항공 나보이 프로젝트 롯데??호텔

После этого участвовал в различных проектах в Узбекистане, например, в проекте авиакомпании Korean Air в Навои, в проекте реконструкции гостиницы Lotte,

13

00:00:59,480 --> 00:01:08,190

그리고 수르길 가스화학 복합 공장, 칸딤 가스 재처리 시설 등 여러 프로젝트를 참여하면서

также в проекте газохимического комплекса в Сургиле и газоперерабатывающего завода в Кандыме.

14

00:01:08,190 --> 00:01:12,670

우즈베키스탄에서 실무를 10년 경험을 하였습니다

Таким образом у меня накопился 10-летний опыт работы в Узбекистане.

15

00:01:12,670 --> 00:01:19,380

그 외에도 제가 우즈베키스탄, 러시아, 카자흐스탄에서 수행한 실무 경험은

Кроме этого, на основании этих данных вы можете убедиться, что у меня также имеется

16

00:01:19,380 --> 00:01:23,100

보여드린 자료를 보시면 아실 수가 있고요

большой практический опыт работы не только в Узбекистане, но и в России и Казахстане.

17

00:01:23,100 --> 00:01:29,990

오늘 강의 주제는 기본적으로 한국과 우주베키스탄의 건축실무에서 느껴지는 차이점

В сегодняшней лекции я в основном поведу разговор об отличиях между Кореей и Узбекистаном в сфере архитектурного проектирования,

18

00:01:29,990 --> 00:01:37,400

그리고 현지 건설코드 우즈베키스탄 빌딩 코드와 한국 빌딩 코드의 차이점

а также об отличиях между строительными нормами Узбекистана и Кореи.

19

00:01:37,400 --> 00:01:40,360

그리고 또 우즈베키스탄의 건축법령 개정시

А ещё затрону вопрос о некоторых мерах по усовершенствованию, которые, на мой взгляд,

20

00:01:40,360 --> 00:01:47,140

제가 생각하는 시급한 개선점들에 대해서 말씀드리려고 합니다

в срочном порядке требуются провести при внесении изменений в строительный кодекс Узбекистана.

21

00:01:47,140 --> 00:01:52,800

다음 페이지에 보시면 제가 우즈베키스탄에서 수행했던 프로젝트들이 보여지고요

На следующей странице вы видите проекты, реализацией которых я занимался в Узбекистане.

22

00:01:52,800 --> 00:01:57,260

그 다음에 보시면 저 같은 경우는

Далее, как можно убедиться, я работал архитектором и в Корее, и в Узбекистане,

23

00:01:57,260 --> 00:02:06,750

한국에서도 10년 우즈베키스탄에서도 10년 양 국가에서 거의 비슷한 시간을 건축가로 활동했었는데

и в каждой стране проработал по 10 лет, то есть примерно одинаковый срок.

24

00:02:06,750 --> 00:02:17,020

먼저 첫 번째로 말씀드리고 싶은 것은 건축 설계 라고 하는 업무에 대한 정의의 차이를 말씀드리고 싶어요

И, прежде всего, я хотел бы рассказать вам о разнице в определении работы, называемой архитектурным проектированием.

25

00:02:17,020 --> 00:02:19,890

예를 들면 그림에서 보여주는 바와 같이

Например, как показано на рисунке,

26

00:02:19,890 --> 00:02:27,880

한국 같은 경우에 설계 용역이 설계와 인허가 그리고 외부인프라까지 다 포함한 전체 업무를

в Корее услуги по проектированию охватывают всю деятельность, включая проектирование, лицензирование и внешнюю инфраструктуру.

27

00:02:27,880 --> 00:02:31,330

건축설계사무소에서 수행 하게 돼요

И всё это делается в архитектурно-проектном бюро.

28

00:02:31,330 --> 00:02:37,190

그래서 건축설계용역이 건축 인허가 그리고 인프라 이런 것들을 포함하여 수행하게 되는데

Поэтому архитектурное проектирование включает в себя и деятельность по лицензированию и инфраструктуру.

29

00:02:37,190 --> 00:02:42,410

반면에 우주베키스탄에서 보통 건축용역 건축설계라고 하면

В Узбекистане же в понятие архитектурного проектирования

30

00:02:42,410 --> 00:02:46,610

인프라는 일단 제외하고 별도 계약을 하는 게 이제 관례로 되어있고요

вопросы инфраструктуры не включены, вместо этого принято заключать отдельный договор.

31

00:02:46,610 --> 00:02:49,440

그리고 인허가는 순수하게 건축주의 업무고

А лицензирование – это сугубо забота заказчика.

32

00:02:49,440 --> 00:02:56,310

설계사는 인허가 진행시에 협의 정도의 지원하는 업무만 수행을 하게 돼요

Проектировщик же в процессе лицензирования может оказывать поддержку лишь на уровне консультаций.

33

00:02:56,310 --> 00:03:04,670

그래서 한국에 고객이 우즈베키스탄에 와서 현지 설계사무소와 충돌이 자주 생기는 부분이

Поэтому, когда в Узбекистан приезжает корейский заказчик, часто возникают конфликты с местным проектным бюро.

34

00:03:04,670 --> 00:03:11,830

설계용역계약을 했는데 건축주가 해야 될 업무가 한국에 비해서 굉장히 많다는 점에서

После заключения договора на оказание проектных услуг заказчик оказывается перед гораздо большим объёмом работы, чем это бывает в Корее.

35

00:03:11,830 --> 00:03:15,240

서로 오해가 생기고 충돌이 생기는 경우가 있습니다.

В результате возникают недоразумения и конфликты.

36

00:03:15,240 --> 00:03:22,430

우즈베키스탄은 기술 감독관 제도라고 해서 건축주가 직접 엔지니어를 운영하죠

В Узбекистане существует система технического надзора, поэтому инженерами руководит непосредственно заказчик.

37

00:03:22,430 --> 00:03:25,650

한국에서도 감독관이 있는 경우들이 있긴 한데

В Корее тоже бывают случаи, когда присутствуют инспекторы,

38

00:03:25,650 --> 00:03:28,640

그렇다 하더라도 보통 일반인들 같은 경우에는

однако по большей части обычные заказчики

39

00:03:28,640 --> 00:03:32,860

자체 엔지니어를 보유하고 있지 않기 때문에

своими инженерами не располагают.

40

00:03:32,860 --> 00:03:40,760

우즈베키스탄에서 설계 관련된 일을 진행할 때 많은 어려움을 겪는 경우가 있습니다

Поэтому при проведении проектных работ в Узбекистане мы сталкиваемся со многими трудностями.

41

00:03:40,760 --> 00:03:49,630

그래서 우즈베키스탄도 앞으로 건축설계업무를 특히 외국인 투자자와 진행할 경우에는

В этой связи, если в будущем Узбекистан планирует вести архитектурно-проектные работы, особенно с участием иностранных инвесторов,

42

00:03:49,630 --> 00:03:55,410

건축공사에 필요한 건축물에 대한 도면 외에도

мне кажется, было бы неплохо развить эту сферу в форме,

43

00:03:55,410 --> 00:04:02,840

인프라라든가 인허가 부분까지 다 포함해서 포괄적으로 서비스 해주는 형태로

обеспечивающей не только чертежами здания, но и предоставляющей комплексные услуги,

44

00:04:02,840 --> 00:04:06,750

앞으로는 개발이 되어야 되지 않을까 생각을 하고요

с включением инфраструктуры и лицензирования.

45

00:04:06,750 --> 00:04:14,860

다음으로 한국과 우즈베키스탄은 설계업무를 진행할 때 차이가 있습니다.

Также между Кореей и Узбекистаном существуют отличия в процессе выполнения проектных работ.

46

00:04:14,860 --> 00:04:18,790

보통 한국은 설계조직 구성이

В Корее организационная схема процесса проектирования выглядит следующим образом:

47

00:04:18,790 --> 00:04:27,340

건축주 아래 건축가 건축설계사무소, 토목엔지니어, 구조, 기계, 전기, 소방

под заказчиком находится архитектурно-проектное бюро с архитектором, инженер-строитель,

48

00:04:27,340 --> 00:04:32,970

그리고 조경 등 보통 이런식으로 구성됩니다.

ответственные за конструкции, технику, электричество, пожаротушение, озеленение и т.д.

49

00:04:32,970 --> 00:04:38,700

그렇게 건축가가 전체적인 업무를 주도하고 건축주와 협의해서 진행을 하는데

Таким образом, архитектор берет на себя ведущую роль в общей работе и проводит обсуждения с заказчиком.

50

00:04:38,700 --> 00:04:42,950

우즈베키스탄같은 경우는 제가 여기서 경험한 바로

В Узбекистане же я столкнулся с тем, что

51

00:04:42,950 --> 00:04:48,070

구조엔지니어가 chief 엔지니어 역할을 하는데

инженер-проектировщик строительных конструкций выполняет функцию главного инженера.

52

00:04:48,070 --> 00:04:54,720

이 chief 엔지니어가 건축, 상하수, 냉난방, 전기통신

Он отвечает за весь проект, руководя инженерами по архитектуре, водоснабжению и канализации,

53

00:04:54,720 --> 00:05:01,210

그리고 TX라고 하는 테크니컬한 부분의 엔지니어들을 통솔해서 전체 프로젝트를 이끌어 가요

отоплению и охлаждению, телекоммуникациям, а также инженерами по технической части, называемой TX.

54

00:05:01,210 --> 00:05:04,610

즉 한국은 건축가가 프로젝트를 이끌어 가는 데 반해서

То есть в Корее проектом руководит архитектор,

55

00:05:04,610 --> 00:05:11,790

우즈베키스탄은 구조 엔지니어가 프로젝트를 이끌어 가다보니까 건축을 접근하는 방식이 조금 다르고

а в Узбекистане проектом руководит инженер-проектировщик, поэтому и подход к архитектуре несколько другой.

56

00:05:11,790 --> 00:05:18,780

또한 한국은 건축가가 전체 프로젝트의 최종적인 의사결정을 하며

Кроме того, в Корее окончательные решения по всему проекту принимает архитектор,

57

00:05:18,780 --> 00:05:25,770

각 분야의 엔지니어들을 통솔 할때 약간 수직적인 관계로 진행합니다

руководя инженерами каждой сферы по вертикальной схеме управления.

58

00:05:25,770 --> 00:05:35,770

근데 우즈베키스탄은 건축이 상하수, 전기, 기계 통신 같은 분야와 거의 동등한 레벨로 있습니다.

А в Узбекистане архитектура находится почти на том же уровне, что и водоснабжение, канализация, электричество, техника и коммуникации.

59

00:05:35,770 --> 00:05:39,760

그래서 예를 들어서 설계 과정에서 이제 천정고가 안 나온다거나

Так, например, когда в процессе проектирования не проходит высота потолка

60

00:05:39,760 --> 00:05:45,010

또는 평면이 해결이 안 될 때 건축가가 주도하기보다는 구조 엔지니어가 주도를 하고

или возникают проблемы с видом в плане, инициативу на себя берёт инженер-проектировщик, а не архитектор.

61

00:05:45,010 --> 00:05:51,280

건축은 거의 동등한 입장에서 상호 협의하에서 건축계획안이 결정됩니다.

Архитектурный план принимается в ходе взаимных консультаций практически на почти равных позициях.

62

00:05:51,280 --> 00:05:57,300

그러다 보니까 건축공간에 대한 우선순위보다는

Поэтому приоритет отдаётся не архитектурному пространству,

63

00:05:57,300 --> 00:06:02,780

전반적인 구조엔지니어링 분야에 대한 우선 순위가 높기 때문에

а в большей мере сфере проектированию конструкций.

64

00:06:02,780 --> 00:06:13,220

제가 느끼기에는 건축공간을 최대한 건축가의 의도대로 뽑아내는데에 있어서 한계가 있다는 생각이 듭니다

И мне кажется, это несколько ограничивает максимально возможную реализацию архитектурного пространства в соответствии с замыслом архитектора.

65

00:06:13,220 --> 00:06:20,350

전반적으로 유럽이나 일본이나 다른 대부분의 나라에서도

В целом, если в Европе, Японии и большинстве других стран

66

00:06:20,350 --> 00:06:25,110

건축설계업무의 전체적인 리딩은 건축가가 하지만

архитектурно-проектной работой руководит архитектор,

67

00:06:25,110 --> 00:06:31,780

우즈베키스탄에서는 아직까지는 구조 엔지니어가 좀 더 주도적인 역할을 하고 있습니다.

то в Узбекистане до сих пор ведущую роль играют инженеры-проектировщики строительных конструкций.

68

00:06:31,780 --> 00:06:42,410

또한 건축가가 이제 그 건축 실무 드로잉을 하는 엔지니어와 디자이너가 구분이 돼있어요

Кроме того, архитекторы делятся на инженеров, отвечающих за чертежи, и дизайнеров.

.

69

00:06:42,410 --> 00:06:45,220

학교 교육에서부터 구분을 하는것 같습니다.

Кажется, эта практика идёт из системы образования.

70

00:06:45,220 --> 00:06:56,330

그러다 보니까 설계 단계에서 입면 디자인이나 내부 인테리어 디자인은 따로 하고

Поэтому на этапе проектирования дизайн фасада и дизайн интерьера выполняются отдельно.

71

00:06:56,330 --> 00:07:00,460

건축계획은 건축가가 따로 하는 부분들도

И архитектурным планом тоже отдельно занимается архитектор.

72

00:07:00,460 --> 00:07:06,140

효율성 측면에서 좀 단점이 있지 않나 생각을 합니다

На мой взгляд, с таким раскладом эффективность несколько страдает.

73

00:07:06,140 --> 00:07:11,500

앞으로 우즈베키스탄의 건축교육 시스템도

Поэтому в перспективе было бы неплохо изменить в Узбекистане систему архитектурного образования,

74

00:07:11,500 --> 00:07:22,130

건축가 한 사람의 전체적인 배치 계획, 건물의 입면과 평면 시스템들까지 다 포괄할 수 있도록

чтобы вырастить комплексных инженеров-архитекторов, когда архитектор в одном лице

75

00:07:22,130 --> 00:07:29,090

종합적인 건축 엔지니어를 길러내는 방식으로 바뀌어야 되지 않을까 생각을 해봅니다

может заниматься и планом общего расположения, и проектированием внешнего и внутреннего вида здания.

76

00:07:29,090 --> 00:07:36,060

그리고 한국과 우즈베키스탄의 건축실무에서 차이가 많은 부분 중 하나가

Также архитектурная практика Кореи и Узбекистана весьма отличается

77

00:07:36,060 --> 00:07:39,620

건축인허가 절차상의 차이입니다.

в плане процедуры получения разрешений на строительство.

78

00:07:39,620 --> 00:07:48,800

제가 여기서 실무를 해보면 한국보다 우즈베키스탄에서의 건축 인허가 절차가 좀 더 단순합니다.

Мой практический опыт в Узбекистане показывает, что здесь процесс получения разрешений проще, чем в Корее.

79

00:07:48,800 --> 00:07:53,390

심의 항목도 그렇게 많지 않고 협의 부서도 간단합니다

Позиций для рассмотрения не так много, и работа ведомств, ведущих рассмотрение, тоже несложная.

80

00:07:53,390 --> 00:07:57,410

예를 들면 한국은 규모에 따라서

Например, в Корее в зависимости от размеров проекта

81

00:07:57,410 --> 00:08:00,800

건축심의를 요구하는 경우도 있고 요구하지 않는 경우도 있습니다.

в каких-то случаях требуется получение разрешения на строительство, а в каких-то нет.

82

00:08:00,800 --> 00:08:08,800

서울시 같은 경우는 21층 이상 10만 제곱미터 이상이 되는 건물에 한해서

В Сеуле для зданий с площадью более 100 000 кв. м. и высотой более 21-го этажа

83

00:08:08,800 --> 00:08:11,520

시청에서 건축심의를 하게 되며

необходимо подавать проект на рассмотрение в мэрию,

84

00:08:11,520 --> 00:08:15,500

다중이용시설이나 3천 제곱미터 이상의 분양하는 건물

а при строительстве многофункциональных объектов или зданий с площадью более 3000 кв. м.,

85

00:08:15,500 --> 00:08:20,850

또는 20세대 이상의 아파트 공동주택 같은 경우에는 구에서 심의를 하게 돼있습니다.

а также многоквартирных домов на 20 квартир и более, рассмотрение проводится на уровне района.

86

00:08:20,850 --> 00:08:26,750

반면 우즈베키스탄은 경우는 전체가 네 개의 단계로 나눠지는데

В Узбекистане же эта процедура делится на четыре этапа.

87

00:08:26,750 --> 00:08:36,050

사전 승인, 즉 시청으로부터 그 땅에 건물을 지을 수 있는지 사전 확인을 받는 절차가 있으며

Существует этап предварительного одобрения, когда получается предварительное подтверждение мэрии того, что на данном участке можно построить здание.

88

00:08:36,050 --> 00:08:39,640

앞에 인프라에 대한 사전 승인도 받아야 되고

Также нужно получить предварительное одобрение на создание инфраструктуры.

89

00:08:39,640 --> 00:08:42,930

그게 완료가 되면 디자인을 해서 건축심의에 들어갑니다

После этого наступает этап проектирования и подачи на рассмотрение.

90

00:08:42,930 --> 00:08:46,940

이때 배치나 입면에 대한 부분을 보는데

В это время рассматривается схема расположения и вид спереди.

91

00:08:46,940 --> 00:08:54,880

제가 이해하기로는 높이가 12미터 이상이거나 뭐 바닥면적이 560제곱미터 이상이 되면

Насколько я понимаю, если высота превышает 12 метров, а площадь этажа - 560 кв. м.,

92

00:08:54,880 --> 00:09:00,500

대부분 다 그라샤벳(그라샤벳(GradSovet))을 통해서 건축심의를 받아야 됩니다.

то в большинстве случаев необходимо пройти рассмотрение архитектурно-градостроительного совета (градсовета).

93

00:09:00,500 --> 00:09:06,510

요즘 같이 건설물량이 많아졌을 때

Сейчас в связи с увеличением количества строительных проектов

94

00:09:06,510 --> 00:09:12,750

관공서 특히 인허가 기관의 과한 업무로드로 인해 인허가가 지연되기도 하며

выдача лицензий и разрешений иногда задерживается из-за чрезмерной загруженности государственных учреждений, особенно лицензирующих органов.

95

00:09:12,750 --> 00:09:18,850

또는 검토를 제때 하지 못하는 사례들이 좀 발생하는 것 같기도 합니다

И бывают случаи, когда рассмотрение не проводится своевременно.

96

00:09:18,850 --> 00:09:26,790

그런 부분들은 앞으로 일정한 규모에 따라 건축심의 대상 여부를 나누는 것이

Мне кажется, в качестве реагирования на потребности рынка можно

97

00:09:26,790 --> 00:09:30,030

시장의 요구에 대응할 수 있는 방법인 것 같습니다.

установить необходимость проведения рассмотрения в зависимости от размеров.

98

00:09:30,030 --> 00:09:38,720

그리고 한국은 건축심의 이후에 건축허가를 시청이나 구청에서 합니다

В Корее после рассмотрения архитектурно-градостроительного решения получают разрешение на строительство в администрации города или района.

99

00:09:38,720 --> 00:09:44,630

해당 지방자치단체의 시청이나 구청에서 건축 허가를 해주는데

Разрешение на строительство выдает соответствующий орган местного самоуправления - городская или районная администрация.

100

00:09:44,630 --> 00:09:50,070

보통 최소 10개에서 13개 이상 관련 부서와 협의를 해야 됩니다

И при этом в рассмотрении участвует обычно 10–13 соответствующих отделов.

101

00:09:50,070 --> 00:09:56,420

예를 들면 상하수도, 주택과, 도시계획과, 도시 개발과, 환경과, 청소과 등등에서

Например, отдел водоснабжения и канализации, жилищный отдел, отдел градостроительного планирования, отдел градостроительного развития, отдел экологии, отдел уборки территории и т. д.

102

00:09:56,420 --> 00:10:01,500

많은 부서들의 사전에 동의를 보여주고 협의를 구해야 됩니다.

Нужно, чтобы все такие отделы рассмотрели документацию и дали свое согласие.

103

00:10:01,500 --> 00:10:07,820

반면 우즈베키스탄 같은 경우는 주로 4개의 필수 기관과 협의를 하고

С другой стороны, в Узбекистане в таком процессе задействовано обычно 4 обязательных ведомства.

104

00:10:07,820 --> 00:10:11,200

그것들을 비상관리국MCHS라고 하는데

Это Министерство по чрезвычайным ситуациям – МЧС.

105

00:10:11,200 --> 00:10:14,720

소방청 하고 연결된 기관에서 사전에 협의를 봐야 되고

Необходимо предварительно проконсультироваться с пожарной службой и соответствующими органами.

106

00:10:14,720 --> 00:10:23,170

그다음 위생관리국(SES)과 환경관리국(BZBOS)에 환경보고서를 만들어서 협의를 해야 됩니다.

Далее необходимо подготовить экологический отчет и предоставить его на рассмотрение в Санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС) и Комитет по экологии и охране окружающей среды (BZBOS)

107

00:10:23,170 --> 00:10:32,070

기타 필요한 경우에 한해서 장애인 관련된 부서나 공항 관리청 등 프로젝트에 해당사항에 따라서 협의를 보게 되는데

В зависимости от проекта может возникнуть необходимость согласования с другими ведомствами – например, с управлением по делам инвалидов или администрацией аэропорта.

108

00:10:32,070 --> 00:10:35,100

이 두 개를 비교해 보면 우즈베키스탄이 굉장히 간단합니다

В результате такого сравнения видно, что в Узбекистане процедура гораздо проще.

109

00:10:35,100 --> 00:10:39,110

4개 부서만 협의를 하면 건축심의 에스키스 승인이 되기 때문입니다.

Эскиз архитектурно-градостроительного решения будет одобрен после рассмотрения только четырьмя ведомствами.

110

00:10:39,110 --> 00:10:43,040

반면에 한국은 10개에서 15개 정도 되는 관련 부서와 협의를 해야되고

В Корее же нужно пройти согласование в 10 – 15 различных департаментах.

111

00:10:43,040 --> 00:10:45,480

시간도 굉장히 많이 걸립니다

И занимает это много времени.

112

00:10:45,480 --> 00:10:53,010

다만 한국에서는 협의 과정에서 관련 부서들이 검토하는 내용이

В Корее соответствующие департаменты проверяют в основном,

113

00:10:53,010 --> 00:10:55,920

기본적으로는 법규에 맞는지 안 맞는지만 봅니다

соответствует ли содержание проверяемого документа закону или нет.

114

00:10:55,920 --> 00:11:01,580

근데 우즈베키스탄 같은 경우는 물론 법규에 맞는지 안 맞는지 도 보지만

В Узбекистане они тоже проверяют, соответствует ли содержание закону,

115

00:11:01,580 --> 00:11:08,030

거기에 대해서 해당 기관에서 요구하는 추가적인 요구사항들도 들어가기 때문에

но помимо этого соответствующие ведомства предъявляют свои дополнительные требования.

116

00:11:08,030 --> 00:11:12,020

건축심의 단계에서의 어떤 불확정성이 높은 편이에요

А это на этапе рассмотрения архитектурно-градостроительного решения приводит к неоднозначности.

117

00:11:12,020 --> 00:11:21,010

그래서 건축심의를 넣어보기 전에는 이 프로젝트가 현실화될 수 있는지 없는지가 불투명합니다

Поэтому пока не будет завершено рассмотрение архитектурно-градостроительного решения, неизвестно, сможет этот проект быть реализован или нет.

118

00:11:21,010 --> 00:11:26,240

그런 부분들 때문에 건물을 지을 수 없는 땅인데도 불구하고

По этой причине даже в случае, когда на каком-то земельном участке не разрешено строительство здания,

119

00:11:26,240 --> 00:11:31,770

거기에 건물을 지을 수 있는지 없는지 확인하기 위해서 에스키스를 만들어서 넣어봐야 됩니다

чтобы узнать, можно там строить или нет, нужно создать эскиз и подать его на рассмотрение.

120

00:11:31,770 --> 00:11:36,130

그리고 층수에 대한 기준도 미리 정해진 것이 없기 때문에

Кроме того, поскольку нет заранее установленных стандартов относительно количества этажей,

121

00:11:36,130 --> 00:11:42,470

저기 설계 심의를 여러번 해야 되는 경우들이 발생을 하기도 합니다

возникают случаи, когда рассмотрение приходится проходить несколько раз.

122

00:11:42,470 --> 00:11:51,770

그리고 한국에선 실시도면 전체를 다 그려서 제출하고

Кроме того, в Корее разрабатывается и подается на рассмотрение полный комплект рабочих чертежей,

123

00:11:51,770 --> 00:11:55,040

관련 부서에서 협의를 한 후 최종적인 건축허가가 나는데

который рассматривается соответствующими ведомствами, после чего выдается окончательное разрешение на строительство.

124

00:11:55,040 --> 00:11:59,300

우즈베키스탄은 건축심의 에스키스 승인을 받은 다음

В Узбекистане же сначала одобряется эскиз архитектурно-градостроительного решения,

125

00:11:59,300 --> 00:12:04,000

그걸 바탕으로 건설도면 (construction document)를 그립니다

а затем на его основе чертят строительные чертежи (construction document).

126

00:12:04,000 --> 00:12:11,020

도면을 그려서 건설부에서 운영하는 GosExperitiza에 도면을 제출하면

Готовые чертежи подают на рассмотрение в ГУП «Госэкспертиза» при Министерстве строительства.

127

00:12:11,020 --> 00:12:16,830

검토를 하고 문제가 없으면 투자 승인을 해줍니다

Если при рассмотрении не было выявлено проблем, то получается одобрение инвестиций.

128

00:12:16,830 --> 00:12:25,020

Experitiza 승인 같은 경우도 현재 MinStroi에서 진행을 하고 있어요

Экспертизу также проводит Министерство строительства.

129

00:12:25,020 --> 00:12:31,420

예전 같은 경우에는 타슈켄트에 건설물량이 작았기 때문에

В прошлом в Ташкенте объемы строительства были небольшими,

130

00:12:31,420 --> 00:12:35,750

Gostroi에서 충분히 검토를 하고 승인을 해줄 수 있었지만

поэтому рассмотрение и одобрение проектов было возможно силами Госстроя.

131

00:12:35,750 --> 00:12:39,650

지금은 프로젝트 물량이 많기 때문에

Но поскольку сейчас количество строительных проектов значительно возросло.

132

00:12:39,650 --> 00:12:44,100

저도 자세히는 모르지만 아마 ??와 같은

Я тоже точно не знаю. Наверное, как в Ташкенте.

133

00:12:44,100 --> 00:12:52,270

큰 도시의 수도 메트로폴리탄에서는 타슈켄트와 같은 이 정도의 업무를

В таких крупных, столичных городах, как Ташкент,

134

00:12:52,270 --> 00:12:59,550

이 도시에 건설되고 있는 모든 건축물에 대한 실시도면에 대한 승인업무 건축허가 업무를

Министерству строительства будет уже физически невозможно самостоятельно справляться с таким объемом работы,

135

00:12:59,550 --> 00:13:04,910

건설부에서 자체적으로 진행하는 것이 물리적으로 무리가 있지 않나 싶습니다.

с рассмотрением всех рабочих чертежей для всех строящихся зданий в этом городе.

136

00:13:04,910 --> 00:13:15,050

그래서 장기적으로 봤을 때 서울시에서 하고 있는 것처럼 각 구청별로 허가권을 넘겨주고

Поэтому если смотреть в перспективе, то в будущем придется передать право выдачи разрешений администрациям районов города, как это сейчас делается в Сеуле.

137

00:13:15,050 --> 00:13:22,020

구에서 실시도면에 대한 승인 업무를 진행하는 것이 적절하지 않나 생각합니다

Мне кажется, что будет целесообразно передать полномочия по утверждению рабочих чертежей администрациям районов города.

138

00:13:22,020 --> 00:13:28,260

어쨌거나 실시도면 승인이 되면 GASA에 착공신고를 하게 되는데

В любом случае, после одобрения рабочих чертежей нужно уведомить GASA о начале строительства.

139

00:13:28,260 --> 00:13:31,310

이런 부분에서는 한국과 우즈베키스탄의 특별한 차이는 없어요

В этом вопросе особой разницы между Кореей и Узбекистаном нет.

140

00:13:31,310 --> 00:13:37,890

다만 한국 같은 경우에는 일반적인 건축 인허가 업무 외에도 교통영향평가라든가

Однако в Корее в дополнение к обычным разрешениям на строительство существует множество процедур, таких как оценка влияния на дорожно-транспортную инфраструктуру,

141

00:13:37,890 --> 00:13:45,870

환경영향평가, 굴토심의, 에너지 절약심의 등 많은 절차들이 있는데

оценка воздействия на окружающую среду, согласование земляных работ, согласование программы энергосбережения и т.д.

142

00:13:45,870 --> 00:13:51,710

우즈베키스탄은 그런 거에 비하면 심플하게 현재 운영되고 있어요

По сравнению с этим в настоящее время в Узбекистане процедура довольно простая.

143

00:13:51,710 --> 00:13:57,980

실시도면 승인만 나면 바로 착공신고를 할 수 있기 때문이에요

Потому что сразу после утверждения рабочих чертежей можно сразу подать заявку о начале строительства.

144

00:13:57,980 --> 00:14:07,810

그리고 실무적인 차이점 중 또 하나는 건축법령 건설코드와 관련된 것인데

И еще одно из практических отличий связано со строительными нормами и правилами.

145

00:14:07,810 --> 00:14:15,880

저 같은 경우는 한국에서 건축실무를 해왔었기 때문에

Поскольку я непосредственно работал в Корее в сфере строительства,

146

00:14:15,880 --> 00:14:20,420

어떻게 보면 한국의 시스템에 적응이 되어 있는 상태입니다

так что можно сказать, что я привык к корейской системе,

147

00:14:20,420 --> 00:14:24,790

그 상태에서 우즈베키스탄시스템으로 들어오니 많이 헷갈리는 것은

мне было сложно понять систему Узбекистана.

148

00:14:24,790 --> 00:14:34,580

예를 들면 한국 같은 경우는 건축법이라는 최상위 개념에서 건설행위에 필요한 전체적인 기준을 정해놓고

Например, в случае с Кореей все необходимые для строительной деятельности стандарты устанавливаются на самом верхнем уровне Законом о строительстве.

149

00:14:34,580 --> 00:14:40,030

그 하부에 건축법 시행령을 통해 좀 더 구체적인 내용들이 들어가고

Далее более детальное регулирование происходит посредством Постановления о введении в действие Закона о строительстве.

150

00:14:40,030 --> 00:14:45,970

그리고 그 하부에 구조나, 기계, 전기 건축법 시행 규칙,

И далее идет разделение на правила применения Закона о строительстве относительно конструкций, оборудования, электрики,

151

00:14:45,970 --> 00:14:50,400

피난 및 방화 기준 시행 규칙 등이 나눠져서 들어가요

правил применения стандартов по эвакуации и пожарной безопасности.

152

00:14:50,400 --> 00:14:57,710

보통 건축가들은 건축법, 건축법시행령 그리고 건축법시행규칙,

Если посмотреть на Закон о строительстве, Постановление о введении в действие Закона о строительстве, правила применения Закона о строительстве,

153

00:14:57,710 --> 00:15:03,850

그리고 조경이나 녹지등 각 지방별로 정해져 있는 조례를 보면

и постановления отдельно взятых органов местного самоуправления относительно озеленения и зеленых зон,

154

00:15:03,850 --> 00:15:07,620

보통 설계 작업을 진행할 때 있어서 큰 무리가 없는데

обычно для архитекторов проектная работа не представляет большой сложности.

155

00:15:07,620 --> 00:15:13,950

우즈베키스탄 건설 코드는 SHNK, KMK로 돼있잖아요

В Узбекистане строительные нормы и правила представлены в ШНК и КМК.

156

00:15:13,950 --> 00:15:19,580

그래서 도시 계획 GradoStroitelstvo를 먼저 보고

Поэтому сначала смотрим градостроительное планирование – градостроительство.

157

00:15:19,580 --> 00:15:25,190

그 다음에 용도별로 주택이면 주택, 일반 건축물이면 일반 건축물, 산업시설물이면 산업실물

И потом уже идет разделение по цели использования: если жилье, то жилье, если здания, то здания, если промышленные объекты, то промышленные объекты.

158

00:15:25,190 --> 00:15:29,840

각 용도 별로 책이 분리돼 있어서 따로따로 봐야 됩니다

Все надо искать в разных местах.

159

00:15:29,840 --> 00:15:35,760

그런데 저 같은 외국인 건축주나 외국인 건축가가 봤을 때는

Но в случае, когда с этим сталкивается иностранный заказчик или иностранный архитектор вроде меня,

160

00:15:35,760 --> 00:15:42,200

용도 부분이 명확하긴 하지만 어떨 땐 복합 건물들도 있을 수 있고

обычно цель использования понятна, но иногда могут быть здания, совмещающие различные цели использования.

161

00:15:42,200 --> 00:15:48,130

또는 용도부분이 우즈베키스탄에서 일반적으로 사용하던 것과 좀 다른,

Кроме того, что касается целей использования, в Узбекистане они могут несколько отличаться от тех, что обычно применяются,

162

00:15:48,130 --> 00:15:51,900

그 기준에 포함이 되지 않는 그런 용도들이 있는 경우들도 있어요

и есть цели использования, которые не включены в стандарты.

163

00:15:51,900 --> 00:15:55,540

그런 경우에는 헷갈리게 되는데

В таком случае можно запутаться.

164

00:15:55,540 --> 00:16:01,180

딱히 그것을 확인해 줄 수 있는 방법이 없어서

Поскольку нет возможности это проверить,

165

00:16:01,180 --> 00:16:06,760

설계를 진행할 때 조금 헷갈리는 부분이 있습니다

во время проектирования может возникнуть определенная путаница.

166

00:16:06,760 --> 00:16:13,540

우즈베키스탄은 용도별로 먼저 기준을 정하고

В Узбекистане сначала стандарты разделены в зависимости от целей использования.

167

00:16:13,540 --> 00:16:23,970

그 외에 이제 구조나 소방, 피난, 방화, 재연 같은 부분들이 또 별도로 나눠져 있어서

а потом уже снова идет разделение по областям - конструкции, пожаротушение, эвакуация, противопожарные меры, повторное воспламенение и.д.

168

00:16:23,970 --> 00:16:29,120

이제 SHNK, KMK가 저희가 봤을 때는 복잡해요

Поэтому на наш взгляд ШНК и КМК выглядят очень запутанно.

169

00:16:29,120 --> 00:16:35,490

그리고 또한 개별 건축물의 기준에 들어가 있는 내용들이

Получается, что в стандартах различных типов зданий повторяется информация

170

00:16:35,490 --> 00:16:43,970

피난 구조 또는 구조 관련된 법규 또는 설비 관련 법규에 반복적으로 나오고

относительно спасения и эвакуации или оснащения.

171

00:16:43,970 --> 00:16:47,840

그런 것들이 서로 복잡하게 엮여 있어서

Они очень запутанно связаны.

172

00:16:47,840 --> 00:16:58,850

새롭게 이제 건축법을 접하는 젊은 건축가들 입장에서는

С точки зрения молодых архитекторов, которые сталкиваются со строительным законодательством,

173

00:16:58,850 --> 00:17:08,480

이 전체적인 법규 시스템을 이해하는데 시간이 많이 소요되는 복잡한 체계를 가지고 있습니다

система выглядит очень сложной, и требуется много времени, чтобы в ней разобраться.

174

00:17:08,480 --> 00:17:19,880

앞에 네 가지 정도로 우즈베키스탄과 한국의 건축 실무에서의 차이점들을 말씀 드렸는데

Выше я рассмотрел четыре различия в практике разработки архитектурных решений в Узбекистане и Корее.

175

00:17:19,880 --> 00:17:27,190

다음으론 주요 건축기준과 관련한 4가지 정도를 말씀드리려고 합니다.

Далее я хочу рассмотреть четыре различия, связанные с основными строительными стандартами.

176

00:17:27,190 --> 00:17:35,870

그 중에 첫번째가 건축 면적과 용적률, 조경 면적, 최소한의 건축 설계에 대한 기준과

Во-первых, это площадь застройки и коэффициент застройки, площадь озеленения, минимальные требования архитектурного дизайна,

177

00:17:35,870 --> 00:17:42,580

구조 및 피난 관련된 기준 그리고 지구단위계획 및 가로구역별 높이 제한

стандарты по спасению и эвакуации, районное планирование и ограничение высоты зданий по улицам.

178

00:17:42,580 --> 00:17:46,270

그리고 주차장과 관련된 법규에 대해서 말씀을 드리려고 합니다

И еще хочу рассказать о нормативных документах, связанных с парковками.

179

00:17:46,270 --> 00:17:52,760

지금 제가 말씀드리는 것은 한국 투자자들과 같이 사업을 진행하면서

Сейчас я говорю о ведении бизнеса вместе с корейскими инвесторами.

180

00:17:52,760 --> 00:17:58,750

모호하고 이해하기가 힘든 부분이어서 먼저 다루어 볼텐데요

Это такая расплывчатая и сложная для понимания часть, поэтому сначала я хочу остановиться на ней.

181

00:17:58,750 --> 00:18:01,920

먼저 첫 번째로 건축 면적 용적률과 조경 면적입니다.

Сначала рассмотрим площадь застройки, коэффициент застройки и площадь озеленения.

182

00:18:01,920 --> 00:18:08,260

제가 보여드리는 자료는 한국에서 건축물을 지을 때

То, что я сейчас показываю – это стандарты относительно площади застройки, процента застройки,

183

00:18:08,260 --> 00:18:13,030

건축면적, 건폐율과 용적률, 조경면적에 대한 기준이에요

коэффициента застройки и площади озеленения при строительстве зданий в Корее.

184

00:18:13,030 --> 00:18:19,130

도시지역, 관리지역, 농림지역, 자연환경 보존 지역 크게 네 개의 지역으로 구분하고

Мы видим разделение типов земельных участков на 4 больших категории – городские земли; земли, находящиеся под особым контролем; земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда и природные заповедники.

185

00:18:19,130 --> 00:18:23,170

도시 지역에서 다시 또 주거지역과 상업지역, 공업지역, 녹지지역으로 구분하고

Городские земли делятся на жилые, общественно-деловые, промышленные и зеленые зоны.

186

00:18:23,170 --> 00:18:30,310

주거 지역 안에서도 1종, 2종, 전용 그리고 일반 주거지역 1,2,3종 이렇게 다양하게

Жилые зоны делятся на зоны 1 типа, 2 типа, специального назначения, а общие жилые зоны делятся на зоны 1, 2, 3 типа.

187

00:18:30,310 --> 00:18:38,140

그 지역 토지에 적합한 용도 지역을 설정한 다음 법에서 정하는 70퍼센트

После определения территориальной зоны в соответствии с целью ее использования законом устанавливается 70 процентов.

188

00:18:38,140 --> 00:18:46,450

예를 들면 주거 지역 같은 경우에 70퍼센트라고 하는 법적인 상한선을 정해놓고

Например, для жилых зон законом устанавливается верхний предел в 70 процентов,

189

00:18:46,450 --> 00:18:51,140

그 다음 시행령에서 50퍼센트 60퍼센트 70퍼센트

и потом постановлением о введение в действие закона - 50, 60 или 70 процентов.

190

00:18:51,140 --> 00:18:53,300

이런식으로 조정을 하게 되어 있어요

Таким образом происходит регулирование.

191

00:18:53,300 --> 00:18:59,830

상업 지역도 마찬가지로 중심 상업지역, 일반상업 지역, 근린 상업 지역, 유통 상업 지역으로 구분하고

Общественно-деловые зоны так же делятся на центральные общественно-деловые зоны, обычные общественно-деловые зоны, прилежащие общественно-деловые зоны и торговые зоны.

192

00:18:59,830 --> 00:19:02,970

법에서 최대 90프로를 상한선으로 정해 놓고

Законом установлен верхний предел в 90 процентов,

193

00:19:02,970 --> 00:19:08,310

시행령에서 90퍼센트 80퍼센트 70퍼센트 이렇게 정해져 있습니다

а постановлением может быть установлена граница в 90, 80 или 70 процентов.

194

00:19:08,310 --> 00:19:10,310

용적률 같은 경우도 마찬가지입니다.

Так же будет и с коэффициентом застройки.

195

00:19:10,310 --> 00:19:16,210

해당 용도지역 마다 법적인 상한선을 정해 놓고

Закон устанавливает верхние границы для каждой области использования,

196

00:19:16,210 --> 00:19:19,150

시행령에서 구체적으로 정해줍니다.

а постановления уже определяют более конкретно.

197

00:19:19,150 --> 00:19:21,820

조경 면적 같은 경우는 서울시 기준입니다.

Для площади озеленения приведены стандарты для Сеула.

198

00:19:21,820 --> 00:19:25,740

예를 들어 서울시 같은 경우는 1000제곱미터 이하일 때 5퍼센트

Например, для Сеула если площадь меньше 1000 квадратных метров – 5 %,

199

00:19:25,740 --> 00:19:28,870

그리고 1000에서 2000제곱미터 일때 10퍼센트

от 1000 до 2000 метров – 10%,

200

00:19:28,870 --> 00:19:33,060

그리고 바닥면적이 2000제곱미터 이상일 경우에는

А если площадь застройки превышает 2000 квадратных метров,

201

00:19:33,060 --> 00:19:37,360

15퍼센트 이상으로 해야한다는 기준이 정해져 있어요

площадь озеленения должна быть не менее 15%.

202

00:19:37,360 --> 00:19:43,780

그래서 주어진 대지에서 건축물의 규모를 정할 때

Так, при определении размера здания на каком-либо участке, если нет особых указаний,

203

00:19:43,780 --> 00:19:52,780

특별한 경우가 아니면 건축가가 스스로 법규를 해석해서 얼마까지 가능한지 판단합니다.

архитектор самостоятельно интерпретирует закон и определяет возможный размер.

204

00:19:52,780 --> 00:20:03,720

물론 이 외에도 일조권이나 방화이격거리와 같은 것을 통해서도 규모나 배율이 조정되긴 하지만

Конечно, помимо этого на размер и его увеличение будут оказывать влияние нормы по инсоляции и противопожарным разрывам.

205

00:20:03,720 --> 00:20:08,280

큰 카테고리는 법률과 시행령으로 정해져 있어요

Но большие категории устанавливаются законами и постановлениями.

206

00:20:08,280 --> 00:20:17,340

근데 우즈베키스탄은 아쉽게도 이게 이 건폐율 용적률이 명문화되어 있지 않아요

К сожалению, в Узбекистане не предусмотрено регулирование размера процента застройки и коэффициента застройки.

207

00:20:17,340 --> 00:20:25,020

그래서 결정되는 과정은 대략적으로 계획안을 만들어서 심의를 들어가요

Поэтому процесс принятия решения по большому счету осуществляется путем подготовки эскизного проекта и его рассмотрения.

208

00:20:25,020 --> 00:20:33,990

에스키스 승인이 들어가면 거기에서 판단을 하고 조정하라고 합니다

Когда эскиз подается на согласование, тогда принимается решение, и просят внести в него коррективы.

209

00:20:33,990 --> 00:20:38,310

그러다 보니 최초의 설계 계획안을 검토할 때

И получается, что при рассмотрении первоначального проекта,

210

00:20:38,310 --> 00:20:45,660

예를 들어서 땅을 사고 싶은데 이 땅에 내가 원하는 건물을 지을 수 있는지 여부를 판단하기 어렵게 됩니다.

например, я хочу купить землю, но мне сложно определить, смогу ли я построить на этой земле то здание, которое хочу.

211

00:20:45,660 --> 00:20:53,030

이런 부분에 있어서 토지를 개발할 때 혼선이 많이 생깁니다.

Поэтому возникает много путаницы при освоении земельных участков.

212

00:20:53,030 --> 00:20:58,340

제가 러시아 쪽에서도 프로젝트를 좀 했었는데

У меня было несколько проектов и в России.

213

00:20:58,340 --> 00:21:07,570

러시아 같은 경우는 건폐율과 용적률에 대한 개념을 이미 도입해 사용하고 있는 걸로 알고 있습니다.

Насколько я знаю, в России уже ввели и используют такие понятия, как процент застройки и коэффициент застройки.

214

00:21:07,570 --> 00:21:11,830

우즈베키스탄도 우선 시급한 것은

Для Узбекистана тоже нужно как можно быстрее

215

00:21:11,830 --> 00:21:16,420

건폐율 용적률 그리고 조경 면적에 대한 기준을

установить нормы относительно процента застройки и коэффициента застройки.

216

00:21:16,420 --> 00:21:23,840

특히 이제 타슈켄트와 사마르칸트 같은 큰 도시를 중심으로 우선적으로 지정해서

Было бы неплохо начать с таких крупных городов, как Ташкент или Самарканд,

217

00:21:23,840 --> 00:21:28,440

민간에서 개발 사업을 할 때 방향성은 어느 정도 잡을 수 있도록 하면 좋겠습니다.

чтобы частный сектор при проведении девелоперских проектов мог уже в какой-то мере определять направление.

218

00:21:28,440 --> 00:21:33,960

그리고 거기에서 더 높게 하거나 낮게 하는 것은

И потом регулировать вверх или вниз

219

00:21:33,960 --> 00:21:38,770

심의를 통해 결정할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것 같습니다

посредством согласования. Мне кажется, так будет лучше.

220

00:21:38,770 --> 00:21:42,610

지금 현재 상태에서는 너무 막막한 것 같습니다

В сегодняшнем состоянии, мне кажется, слишком сложно.

221

00:21:42,610 --> 00:21:53,570

몇 층을 지을 수 있는지 같은 부분을 심의위원들의 의견을 듣기 전까지 전혀 알 수가 없으니까

Невозможно даже узнать, сколько этажей сможешь построить, пока не услышишь мнение членов комиссии.

222

00:21:53,570 --> 00:21:57,910

제 생각에는 이게 가장 우선적으로 반영돼야 되고

Поэтому, мне кажется, что это должно быть отражено в первую очередь.

223

00:21:57,910 --> 00:22:01,730

그리고 조경면적에 관련해서 말씀을 드리면

А если говорить о площади озеленения,

224

00:22:01,730 --> 00:22:10,350

우즈베키스탄에서는 어떤 건물을 지을 때

в Узбекистане нет норм, устанавливающих процент озеленения

225

00:22:10,350 --> 00:22:13,220

조경 면적이 얼마나 되야 된다는 기준이 없어요

при строительстве зданий.

226

00:22:13,220 --> 00:22:16,740

제가 모르는 것일 수도 있지만 없는 걸로 알고 있고

Конечно, может быть, я не знаю, но насколько я знаю, таких норм нет.

227

00:22:16,740 --> 00:22:20,580

최근에 대통령 인터뷰에서

Насколько я знаю, недавно в интервью президент сказал,

228

00:22:20,580 --> 00:22:26,890

앞으로 우즈베키스탄의 녹취를 보존하기 위해서

что чтобы сохранить зеленую зону в Узбекистане,

229

00:22:26,890 --> 00:22:37,550

건물을 지을 때는 대지면적의 25퍼센트는 녹지로 하라는 권고적인 발언을 하신 걸로 알고 있는데

при застройке нужно 25 процентов участка отдавать под озеленение.

230

00:22:37,550 --> 00:22:41,970

사실 그 부분도 볍령으로 제정되지 않았기 때문에

Но так как это не оговорено в законе,

231

00:22:41,970 --> 00:22:45,440

아직 구체적으로 지켜지고 있는 것 같지는 않아요

я не думаю, что это будет соблюдаться.

232

00:22:45,440 --> 00:22:53,700

어쨋든 건폐율과 용적률 조경 면적은 적어도 타슈켄트나 사마르칸트 또는 부하라같은 큰 도시에서는

В любом случае необходимо установить основополагающие принципы относительно процента застройки и коэффициента застройки

233

00:22:53,700 --> 00:22:56,980

기본적인 가이드라인을 만들어 놓고

хотя бы для таких городов, как Ташкент, Самарканд и Бухара.

234

00:22:56,980 --> 00:23:00,310

그 바탕으로 건축심의가 진행되는 것이

И мне кажется, если на основе этого будет проводиться рассмотрение архитектурно-градостроительного решения,

235

00:23:00,310 --> 00:23:06,580

건축설계업무의 혼선을 줄이는 방법이 될 것 같습니다

это поможет уменьшить путаницу в работе над архитектурным дизайном.

236

00:23:06,580 --> 00:23:11,580

다음으로는 구조 내진 및 피난 기준에 관련된 것입니다.

Далее рассмотрим стандарты для спасения и эвакуации.

237

00:23:11,580 --> 00:23:17,970

기존의 주택법이나 일반 건축물에 관련된 기준이 16층까지로 되어 있습니다.

В жилищном законодательстве и стандартах относительно обычных зданий имеется рубеж 16 этажей.

238

00:23:17,970 --> 00:23:22,320

16층 이하의 건물에 대해서는

В настоящее время для зданий ниже 16 этажей

239

00:23:22,320 --> 00:23:27,690

현재 나와 있는 SHNK, KMK를 기준으로 설계를 하게 돼 있는데

проектирование выполняется согласно нормам ШНК и КМК.

240

00:23:27,690 --> 00:23:30,700

16층 이상에 대해서는

Для зданий выше 16 этажей

241

00:23:30,700 --> 00:23:39,620

별도로 특별 기술 조건서 STU 라고 하죠

применяются специальные технические условия – СТУ.

242

00:23:39,620 --> 00:23:42,670

영어로 special technical condition이라고 하는데

По-английски - special technical condition.

243

00:23:42,670 --> 00:23:46,020

별도로 각 프로젝트 마다 작성을 하게 되어 있어요

Они составляются отдельно для каждого проекта.

244

00:23:46,020 --> 00:23:53,660

물론 이런 방법도 러시아에서 이미 사용하고 있는 방법으로 가져온 것이긴 하지만

Конечно, этот метод был заимствован у России, где он уже применялся.

245

00:23:53,660 --> 00:23:58,940

우즈베키스탄에는 STU를 통해서 건설을 진행한 경우가

В Узбекистане случаи применения СТУ в строительстве,

246

00:23:58,940 --> 00:24:06,170

저의 개인적인 경험으로는 2014년~ 2015년도에 탈리마르잔 화력발전소를 설계할 때

по моему личному опыту, это в 2014-2015 годах при проектировании Талиманрджанской ТЭС

247

00:24:06,170 --> 00:24:10,850

필요에 의해서 STU를 진행한 적이 있긴 하지만

ввиду необходимости применялись СТУ,

248

00:24:10,850 --> 00:24:14,730

다른 경우에서는 거의 없었던 것 같고

но в других случаях, наверное, не применялись.

249

00:24:14,730 --> 00:24:21,430

최근에 도심지 타슈켄트 시내에 16층 이상의 초고층 건물들이 들어서다 보니까

В последнее время в Ташкенте были построены высотные здания, высота которых выше 16 этажей.

250

00:24:21,430 --> 00:24:28,840

거기에서 피난이나 구조 관련된 특별 기술 조건서를 자극하고 있는 사례들을 많이 볼 수 있어요

И в этих проектах можно видеть много примеров стимулирования применения специальных технических условий, связанных с эвакуацией или спасением.

251

00:24:28,840 --> 00:24:32,610

그런데 이런 경우에도 개별 안건마다

Но даже в таких случаях для каждого проекта

252

00:24:32,610 --> 00:24:37,850

또는 ??를 작성하는 사람마다 다르게 적용을 하기 때문에

и каждым человеком, который составляет СТУ, они применяются по-разному.

253

00:24:37,850 --> 00:24:45,920

공정성에 의문이 있을 수 있고

Возникает вопрос беспристрастности,

254

00:24:45,920 --> 00:24:52,330

사업주 입장에서 예측을 하기가 좀 힘든 측면이 있어요

и сложно что-то предсказывать с точки зрения предпринимателя.

255

00:24:52,330 --> 00:24:56,590

예를 들면 지금 제가 보여드리는 자료에 보시면

Если посмотреть материалы, которые я сейчас показываю,

256

00:24:56,590 --> 00:25:00,560

왼쪽과 같은 경우는 한국에 초고층 아파트,

слева – многоэтажный многоквартирный дом в Корее.

257

00:25:00,560 --> 00:25:05,060

한 30 층 정도 되는 아파트의 기준 층 평면이에요

Здесь показан план этажа 30-этажного многоквартирного дома.

258

00:25:05,060 --> 00:25:10,680

오른쪽 같은 경우는 타슈켄트에 지어지고 있는 24층 아파트의 층짜리 아파트의 평면인데

Справа – план этажа 24-этажного многоквартирного дома, который строится в Ташкенте.

259

00:25:10,680 --> 00:25:13,180

이렇게 보시면 비슷합니다.

Кажется, что они похожи.

260

00:25:13,180 --> 00:25:20,540

피난 계단의 숫자도 그렇고 Tambur 라고 전실을 만들어 놓은 것도 그렇고

Количество эвакуационных лестниц и помещений, называемых тамбуры,

261

00:25:20,540 --> 00:25:25,030

기본적으로는 한국과 우즈베키스탄이 피난거리 같은 것들이 비슷해요

в принципе, и что касается эвакуационных путей, ситуация похожа в Корее и Узбекистане.

262

00:25:25,030 --> 00:25:30,660

다만 왼쪽에 있는 그림 같은 경우는 인허가를 넣기 전에

Если посмотреть на рисунок слева, можно увидеть чертеж, который архитектор может создать

263

00:25:30,660 --> 00:25:39,670

STU가 없이 기존에 있는 법 체계 안에서 건축가가 충분히 만들 수 있는 도면이고

в рамках существующей правовой системы без применения СТУ до подачи заявки на получение разрешения.

264

00:25:39,670 --> 00:25:42,660

오른쪽에 있는 도면 같은 경우는

На чертеже справа

265

00:25:42,660 --> 00:25:50,450

현재 정해져 있는 법률안에서는 이 평면이 가능한지 불가능한지 파악을 할 수가 없어요

невозможно понять, возможен ли этот план в рамках существующей правовой системы или невозможен.

266

00:25:50,450 --> 00:26:04,230

그래서 많은 비용을 들여서 STU를 다 만든 다음에 STU에서 허용이 되는 기준하에서 이 도면이 가능하게 되기 때문에

Поэтому этот чертеж становится возможным после дорогостоящей разработки СТУ.

267

00:26:04,230 --> 00:26:14,270

이 사업의 건축행위의 초기 단계에서는 앞으로 어떻게 될지 파악하기 힘들다 보니

Поскольку на начальном этапе строительной деятельности в рамках этого проекта сложно понять, что будет в будущем,

268

00:26:14,270 --> 00:26:20,420

이런 구조 내지 및 피난 기준에 있어서 시급히 재정되어야 되고

необходимо как можно скорее установить нормы относительно эвакуации и спасения.

269

00:26:20,420 --> 00:26:26,580

특히 16층 이상 건물에 대한 기준들이 제정이 되어야 될 것 같습니다.

Особенно важно установить стандартны для зданий выше 16 этажей.

270

00:26:26,580 --> 00:26:31,420

또 피난 계단의 종류에 대해서인데요

Теперь о видах эвакуационных лестниц.

271

00:26:31,420 --> 00:26:35,520

한국에서는 일반 계단과 특별 피난 계단이라고 하는 규정이 따로 있는데

В Корее существуют нормативные документы, разделяющие понятие обычных и эвакуационных лестниц.

272

00:26:35,520 --> 00:26:36,820

우즈베키스탄도 비슷해요

В Узбекистане в этом вопросе похожий подход.

273

00:26:36,820 --> 00:26:42,550

일반 계단과 특별 피난 계단 N1, N2, N3 이 세 가지 타입으로 구분이 되어 있어요

Имеется разделения на обычные лестницы и специальные эвакуационные лестницы N1, N2, N3.

274

00:26:42,550 --> 00:26:48,940

그런데 기존의 16층 이하 건물에서는 N1 계단을 보통 하게끔 합니다.

Но в прошлом для зданий ниже 16 этажей обычно использовали лестницы класса N1.

275

00:26:48,940 --> 00:26:53,400

그러니까 이 피난계단이 외기를 통해서 다시 내부로 들어왔다가

Конструкция таких лестниц устроена таким образом, что они снаружи снова заходят внутрь

276

00:26:53,400 --> 00:26:59,220

피난공간을 확보해 줄 수 있는 식으로 되어 있어요

и обеспечивают эвакуационное пространство.

277

00:26:59,220 --> 00:27:05,490

물론 이것이 피난 구조상 더 안전하다고 볼 수 있긴 하지만

Конечно, это может рассматриваться более безопасным с точки зрения эвакуационной конструкции,

278

00:27:05,490 --> 00:27:08,770

고충으로 올라갈수록 그런 계단의 효용성이나

но чем выше здание, тем ниже эффективность таких лестниц,

279

00:27:08,770 --> 00:27:15,470

실질적으로 건축디자인 건축계획이 있어서 제약사항이 많습니다

и тем больше ограничений на практике при разработке архитектурных проектов или планов.

280

00:27:15,470 --> 00:27:26,050

그래서 N2, N3 우리말로 하면 특별 피난계단과 2번 타입과 3번 타입의 계단들에 대해서와

Поэтому нам бы хотелось, чтобы и в зданиях ниже 16 этажей более активно разрешали использование

281

00:27:26,050 --> 00:27:35,970

16층 이하의 건물에 있어서도 좀 더 적극적으로 허용해줬으면 하는 바람입니다.

лестниц N2, N3, а если полностью - эвакуационных лестниц особой конструкции типа 2 и типа 3.

282

00:27:35,970 --> 00:27:42,560

또 하나는 높이와 관련된 부분인데요

Еще что касается высоты.

283

00:27:42,560 --> 00:27:47,940

건폐율 용적률 그리고 조경면적율에서도 기준이 없어서

Поскольку нет установленных норм относительно процента застройки, коэффициента застройки и площади озеленения,

284

00:27:47,940 --> 00:27:58,630

심의담당자가 누구냐에 따라서 되기도 하고 안 되기도 하는 상황이다 보니 어려운 점이 많은데

то, будет ли вынесено положительное или отрицательное решение, будет зависеть от человека, к которому проект попадет на рассмотрение.

285

00:27:58,630 --> 00:28:01,500

건축물의 높이와 관련해서도 마찬가지예요

Так же и с высотой здания.

286

00:28:01,500 --> 00:28:05,990

건축물이 몇 층을 지을 수 있는지에 대한 부분도

Никто не знает, сколько этажей будет в здании,

287

00:28:05,990 --> 00:28:10,890

심의를 들어가보기 전에는 에스키스 승인을 들어가보기 전에는 아무도 몰라요

пока эскиз не будет подан на рассмотрение и не будет одобрен.

288

00:28:10,890 --> 00:28:14,300

그래서 3층이 가능한지 5층이 가능한지

Поэтому будет это 3 этажа или 5 этажей,

289

00:28:14,300 --> 00:28:18,340

그때 그때 심의 위원회 구성에 따라서 달라질 수 있으니까

будет каждый раз зависеть от того, кто в этот раз входит в состав комиссии.

290

00:28:18,340 --> 00:28:26,160

지금 제가 사례로 보여드린 자료에서 보면 지구 단위 계획 및 가로구역별 높이 제한인데

Сейчас я для примера покажу вам материалы. Здесь приведены районные планы и ограничения по высоте зданий по улицам.

291

00:28:26,160 --> 00:28:29,120

높이 제한 경우 한국의 사례인데

Данные относительно ограничений высоты зданий – это данные по Корее.

292

00:28:29,120 --> 00:28:31,220

이거는 이제 지구 단위계획 이라고 해서

Это – то что называется «районные планы».

293

00:28:31,220 --> 00:28:37,820

어떤 한 구역에 대한 건폐율과 용적률 그리고 건축물의 높이와 용도까지

Городской администрацией для определенных районов города заранее принимаются нормы

294

00:28:37,820 --> 00:28:42,270

사전에 시에서 미리 결정을 해주는 거예요

относительно площади застройки, коэффициента застройки и площади озеленения.

295

00:28:42,270 --> 00:28:44,450

여러가지 인센티브 제도도 있고

И существует система различных поощрений.

296

00:28:44,450 --> 00:28:50,020

한국에서도 지구단위계획이 도입이 된 것은

Насколько я знаю, в Корее такая система районного планирования

297

00:28:50,020 --> 00:28:54,160

제가 알기론 1990년대 말 2000년대 초 정도 알고 있고

появилась в конце 1990-х – начале 2000-х.

298

00:28:54,160 --> 00:28:56,720

그 전에는 도시계획이라고 해서

В прошлом была система городского планирования,

299

00:28:56,720 --> 00:29:05,060

도시의 몇몇 구역에 대해서 도로의 폭 이라든지 그 도로변에 있는 토지들의 용도, 용적률

в рамках которой для некоторых районов города устанавливались нормы

300

00:29:05,060 --> 00:29:09,950

이런 것들을 결정하는 그런 도시 계획 법을 운영한 적이 있었어요

относительно ширины дорог или целей использования земли, коэффициента застройки и т.д.

301

00:29:09,950 --> 00:29:16,060

그 이후에는 좀 더 구체적으로 지구 단위 계획 이라고 하는 다른 제도를 가져와서

Позже стали использовать систему районного планирования,

302

00:29:16,060 --> 00:29:20,430

좀 더 구체적으로 도시를 개발할 때 좀 더 체계적으로 할 수 있도록

которая позволяет составлять более конкретные и детальные планы при развитии городов.

303

00:29:20,430 --> 00:29:23,940

이런 제도들을 통해서 관리를 해오고 있는데

Сейчас управление происходит посредством таких систем.

304

00:29:23,940 --> 00:29:28,520

이거 외에도 가로 구역별 높이 제한 이라고 해서

Но помимо них имеется еще система ограничений высоты зданий по улицам.

305

00:29:28,520 --> 00:29:34,370

주요 가로 별로 건축물 높이가 얼마까지 가능한지를 미리 설정해 놓는 것 입니다.

Посредством этой системы заранее устанавливается максимальная высота зданий на основных улицах города.

306

00:29:34,370 --> 00:29:44,050

그것만 보면 건축가가 스스로 이 땅에 얼마만큼의 볼륨으로 건물을 지을 수 있는지를 알 수가 있겠죠

Поэтому архитектор может легко заранее узнать, какого объема здания он сможет построить на данном участке.

307

00:29:44,050 --> 00:29:48,860

우즈베키스탄은 아직까지 가로구역별 높이 제한도 없고

В Узбекистане пока нет ограничений относительно высоты зданий в зависимости от улицы.

308

00:29:48,860 --> 00:29:53,790

지금 현재 운영되고 있는 것은

В настоящее время применяется система,

309

00:29:53,790 --> 00:30:01,000

옆집에 어떤 건물이 있는지이 따라서

когда в зависимости от того, какое здание находится рядом,

310

00:30:01,000 --> 00:30:08,940

우리집의 건물의 높이나 또는 ??과 옆집하고의 거리 이런 것들까지 결정이 되다 보니까

выносится решение о высоте нашего здания или о расстоянии от него до соседнего здания.

311

00:30:08,940 --> 00:30:10,610

최근에 어떤 경우가 있냐면

Что происходит в последнее время.

312

00:30:10,610 --> 00:30:15,980

도시가 이제 막 개발을 시작하고 있는 상태인데

Сейчас, когда начинается развитие города,

313

00:30:15,980 --> 00:30:20,070

낡은 집들이 여러 채 있는 토지 같은 경우에는

для участков, на которых находятся старые здания,

314

00:30:20,070 --> 00:30:24,100

만약에 옆집이 먼저 그 땅에다 높은 건물을 지어버리면

если на соседнем участке первым построят высокое здание,

315

00:30:24,100 --> 00:30:28,250

40미터 이격거리를 지켜야 되기 때문에

в связи с тем, что нужно соблюдать расстояние между зданиями 40 метров,

316

00:30:28,250 --> 00:30:39,690

옆집과 동일한 토지의 활용도를 확보하지 못하는 경우들이 많이 생겨요

возникают случаи, когда невозможно использовать свой участок так же, как соседний.

317

00:30:39,690 --> 00:30:45,440

그래서 지금 아마 제가 말씀드린 내용들을

Думаю, то, о чем я сейчас рассказываю,

318

00:30:45,440 --> 00:30:49,560

우즈베키스탄에서 건설행정을 하시는 분들 다 아시고 계시겠지만

уже хорошо знакомо всем, кто связан с административной работой в строительстве.

319

00:30:49,560 --> 00:30:54,470

누가 먼저 짓는지에 따라서 그 토지의 사용 가치가 달라져요

Ценность использования земельного участка будет отличаться в зависимости от того, кто первый на нем построит.

320

00:30:54,470 --> 00:31:01,280

그래서 급하게 인허가를 진행 하고 건물을 짓는 사례들이 제 주변에서 많이 보이는데

Поэтому на своем опыте я видел много случаев, когда торопились быстрее получить разрешение на строительство и начать строить.

321

00:31:01,280 --> 00:31:06,670

이 부분은 좀 더 면밀한 연구를 통해서

Поэтому лучше уделить больше времени на изучение этого вопроса,

322

00:31:06,670 --> 00:31:10,670

그 토지에 지금 건물을 짓던 나중에 짓던

чтобы вне зависимости от того, будет построено на этом участке здание сейчас или позже,

323

00:31:10,670 --> 00:31:22,790

그 토지가 가지고 있는 건물을 지을 수 있는 가능성에 대한 가치가 변하지 않게끔 해줘야

не оказывалось влияние на потенциальную выгоду от строительства на данном участке.

324

00:31:22,790 --> 00:31:24,550

토지에 대한 가치 평가도 그렇고

То же относится и к оценке перспективности земельного участка.

325

00:31:24,550 --> 00:31:31,400

그 토지를 활용하는 사람 입장에서도 급하게 시간을 서두르거나 할 수 있고

Тогда, мне кажется, можно будет таким образом избежать ситуаций,

326

00:31:31,400 --> 00:31:36,030

또는 옆 대지가 어떻게 개발되느냐에 따라서

когда человек, который осваивает участок, вынужден торопиться,

327

00:31:36,030 --> 00:31:39,370

상대적으로 피해를 맞는 그런 일들이 없어질 것 같아요

либо когда получает относительный ущерб от того, как освоен соседний участок.

328

00:31:39,370 --> 00:31:42,150

그래서 시간은 좀 걸리겠지만

Пусть это займет время,

329

00:31:42,150 --> 00:31:52,430

높이 제한이라든지 옆 대지와의 관계가 서로에게 영향을 받지 않는 방식으로

но нужно разработать такую систему,

330

00:31:52,430 --> 00:31:56,400

제도가 만들어져야 될 것 같습니다.

чтобы ограничения относительно высоты зданий или взаимосвязь с соседним участком не оказывали такое влияние.

331

00:31:56,400 --> 00:31:59,940

마지막으로 이제 주차 관련된 부분인데요

Последний вопрос – это вопрос парковок.

332

00:31:59,940 --> 00:32:07,850

주차장에 대해서는 최근에 우즈베키스탄의 주차장이 많이 증가했는데요

Что касается парковок, то в последнее время их количество в Узбекистане значительно увеличилось.

333

00:32:07,850 --> 00:32:15,000

제가 처음 왔을 때 보다 10배 이상 자동차 수가 증가한 것 같은데

Мне кажется, что количество машин в Узбекистане увеличилось в 10 раз по сравнению с тем временем, когда я побывал там впервые.

334

00:32:15,000 --> 00:32:21,370

그 한국 같은 경우는 보시는 것처럼 건축물의 용도에 따라서

В Корее, как вы видите, есть зависимость с целью использования здания.

335

00:32:21,370 --> 00:32:24,340

예를 들면 아파트 같은 경우 세대 당 몇 대

Например, для многоквартирного дома – определенное количество мест на одну квартиру,

336

00:32:24,340 --> 00:32:31,680

오피스텔은 세대 당 1대 또는 0.5대 상업시설 또는 다중이용시설 이런식으로

для офистеля – 1 или 0,5 места на квартиру, для коммерческой недвижимости или объектов многоцелевого использования – свои требования.

337

00:32:31,680 --> 00:32:34,280

여러 가지 건물의 쓰임에 따라서

В зависимости от цели использования здания

338

00:32:34,280 --> 00:32:40,060

보통 바닥면적 기준으로 100 제곱미터당 1대

обычно устанавливается одно парковочное место на 100 кв.м площади этажа.

339

00:32:40,060 --> 00:32:42,930

또는 150 제곱미터당 1대 이렇게 기준이 정해져 있어요

или одно место на 150 кв.м.

340

00:32:42,930 --> 00:32:47,320

그래서 그 정해진 기준대로 주차장을 확보하면 끝나는 것입니다.

И достаточно будет обеспечить парковочные места в соответствии с такими требованиями.

341

00:32:47,320 --> 00:32:58,530

근데 우즈베키스탄에서 제가 작년 말에 한국 투자자와 함께 상업시설을 하나 검토 했었는데

В прошлом году в Узбекистане у меня был опыт рассмотрения одного объекта коммерческой недвижимости вместе с корейским инвестором.

342

00:32:58,530 --> 00:33:04,670

어떤 곳에서는 각 매장마다 주차를 1대를 허용하고

И вот в одном месте было выставлено требование – 1 парковочное место на один магазин.

343

00:33:04,670 --> 00:33:11,550

한 매장의 크기가 백 제곱미터가 되던 오백 제곱미터가 되던

И вне зависимости от того, площадь магазина 100 квадратных метров или же 500,

344

00:33:11,550 --> 00:33:14,020

매장마다 주차가 최소한 한 대가 있어야 된다고 하고

требовалось не менее одного парковочного места на один магазин.

345

00:33:14,020 --> 00:33:18,020

또 어떤 곳에서는 전체 주차장 면적과

В другом же месте требовали обеспечить

346

00:33:18,020 --> 00:33:22,410

상업용도로 사용하고 있는 건축물의 면적을 일대일로 맞춰라

соотношение площади парковки к площади здания, используемого в коммерческих целях, как один к одному.

347

00:33:22,410 --> 00:33:30,300

이렇게 인하가 관련된 부처에서 사람마다 다르게 얘기를 합니다

Вот так в лицензионном органе в зависимости от человека разнятся требования.

348

00:33:30,300 --> 00:33:40,710

그래서 계획 단계에서 마찬가지로 심의를 넣었는데

Так же и на этапе планирования. Если при подаче проекта на рассмотрение

349

00:33:40,710 --> 00:33:46,770

주차문제에 대해서 심각하게 생각하는 위원이 들어오면

в составе комиссии будет человек, который серьезно относится к проблеме парковки,

350

00:33:46,770 --> 00:33:49,170

더 많은 주차를 요구하는 경우가 생기고

он потребует обеспечить больше парковочных мест,

351

00:33:49,170 --> 00:33:53,420

또 반대의 경우에서는 좀 여유있게 설계할 수 있게 되는데

а если наоборот – условия по парковке будут более лояльные.

352

00:33:53,420 --> 00:33:57,870

이렇게 사람에 의해서 결정이 되는 부분들은

Если принятие решения будет настолько зависеть от мнения отдельного человека,

353

00:33:57,870 --> 00:34:00,910

결국은 또 다른 문제를 발생시킬 수 있기 때문에

это может привести к возникновению и других проблем.

354

00:34:00,910 --> 00:34:05,390

가급적이면 건축물의 용도에 따라서

Поэтому необходимо сделать так,

355

00:34:05,390 --> 00:34:09,930

적절한 주차 대수를 확보 하게끔 하는 것이 필요합니다.

чтобы обеспечивалось определенное количество парковочных мест в зависимости от цели использования здания.

356

00:34:09,930 --> 00:34:22,270

또한 주차대수의 요구사항은 개발 가능성과 사업성에 직접적인 영향을 줘요

Кроме того, требования относительно количества парковочных мест напрямую влияют на возможность развития и экономическую целесообразность.

357

00:34:22,270 --> 00:34:26,660

예를 들어 지나치게 과하게 주차를 요구하면 주차는 좋아지지만

Например, если будут требовать обеспечить слишком много парковочных мест, то да, для парковки это будет лучше,

358

00:34:26,660 --> 00:34:31,510

그 개발 사업 자체가 수익성이 없기 때문에 건물이 지어지지 않는다거나

но такой строительный проект не будет прибыльным, поэтому здание не будут строить.

359

00:34:31,510 --> 00:34:36,450

반대로 수익성은 굉장히 높게 잡고 주차를 적게 잡으면

А если наоборот приоритет будет отдан рентабельности за счет небольших площадей под парковку,

360

00:34:36,450 --> 00:34:43,390

나중에 운영할 때 그 인근 지역들에 주차 문제가 발생되는 문제들이 있을 수 있기 때문에

в будущем, когда здание будет построено, в прилежащих районах будет проблема с парковкой.

361

00:34:43,390 --> 00:34:50,060

적절한 주차 기준을 연구 해서 만드는 것이 시급한 것 같고

Поэтому нужно как можно быстрее разработать стандарты относительно парковок.

362

00:34:50,060 --> 00:34:54,340

또 하나 제가 이해가 안 되는 부분중에 하나는

Есть еще один момент, который мне непонятен.

363

00:34:54,340 --> 00:34:58,350

한국 같은 경우는 이 법적으로 요구하는 주차 대 수가 있어요

В Корее необходимое количество парковочных мест установлено законодательством.

364

00:34:58,350 --> 00:35:05,260

예를 들면 아파트, 상업시설, 100 제곱미터당 1대 150제곱미터당 한대

Например, для многоквартирных домов или объектов коммерческой недвижимости имеются нормы - 1 место на 100 квадратных метров или одно место на 150 квадратных метров.

365

00:35:05,260 --> 00:35:11,560

근데 이 주차 횟수는 우리 대지 안에서 만들어져야 됩니다.

И это количество парковочных мест должно быть обеспечено в границах нашего земельного участка.

366

00:35:11,560 --> 00:35:18,000

우리도 대지 안에서 만드는 주차 대수가 법정 주차 대수에 산입이 됩니다.

Так же и количество парковочных мест, которое мы создаем на своем участке, входит в количество мест, определяемое законом.

367

00:35:18,000 --> 00:35:24,510

대지 경계선 그러니까 레드라인 바깥에 설치되는 주차장 같은 경우에

Парковочные места за границей участка, то есть те, которые находятся за красной линией,

368

00:35:24,510 --> 00:35:27,100

한국에서는 인정을 안해줍니다

в Корее не будут признаваться.

369

00:35:27,100 --> 00:35:36,030

근데 우즈베키스탄같은 경우는 대지 경계선 바깥에 있는 땅에 주차를 그려 놔도

А в Узбекистане, даже если парковка начерчена за границами участка,

370

00:35:36,030 --> 00:35:38,070

그걸 주차로 인정 해주더라고요

ее могут признать в качестве парковки.

371

00:35:38,070 --> 00:35:46,340

어떤 경우는 인정이 되고 어떤 경우는 인정이 안되게 되는데

Получается, что в каких-то случаях признают, в каких-то не признают.

372

00:35:46,340 --> 00:35:50,260

그렇게 하면 형평성에 문제가 발생하기 때문에

Такая ситуация приводит к возникновению проблемы с беспристрастностью.

373

00:35:50,260 --> 00:35:58,950

제가 생각하기에는 대지경계선 안에 그려지는 주차 대수를 법정으로 인정해주고

Поэтому я считаю, что в качестве парковочных мест, установленных законом, можно признавать только парковки, находящиеся внутри границ участка.

374

00:35:58,950 --> 00:36:07,550

그 바깥에 거에 대해서는 도시가 가지고 있는 주차 공간으로 남겨두는 것이 좋을것 같습니다.

А места, находящиеся за границей участка, должны принадлежать городу.

375

00:36:07,550 --> 00:36:16,320

이렇게 우즈베키스탄에서 제가 설계 실무를 한국인 투자자들이라든가

Я кратко рассказал сегодня о проблемах, с которыми я столкнулся в Узбекистане,

376

00:36:16,320 --> 00:36:20,160

양국 정부간에 사업과 관련해서 프로젝트를 진행하면서

участвуя в проектах с корейскими инвесторами или межправительственных проектах

377

00:36:20,160 --> 00:36:24,830

제가 느꼈던 것들에 대해서 간략하게 말씀을 드렸는데

и осуществляя деятельность, связанную с проектированием.

378

00:36:24,830 --> 00:36:29,740

이거 외에도 차이점들이 굉장히 많습니다.

Помимо того, о чем я сказал, существует еще очень много расхождений.

379

00:36:29,740 --> 00:36:36,480

그런데 그 차이점을 가지고서 어디가 좋다 나쁘다고 말하기는 굉장히 어렵고

Но очень сложно говорить о том, являются эти отличия хорошими или плохими.

380

00:36:36,480  00:36:40,260

우즈베키스탄에서 보기에 한국의 제도가 너무 경직돼 있고

С точки зрения Узбекистана, может показаться, что корейская система очень жесткая,

381

00:36:40,260 --> 00:36:45,340

건축가의 그런 자율성이 보장이 안 되는 걸로 볼 수도 있고

и не гарантируется такая автономность архитекторов.

382

00:36:45,340 --> 00:36:51,610

반대로 한국에서 우즈베키스탄을 봤을 때는 이 공무원들의 심의나

И с другой стороны, с точки зрения Кореи кажется, что в Узбекистане слишком много отдается

383

00:36:51,610 --> 00:36:54,180

허가권자의 재량이 너무 많이 있기 때문에

на усмотрение государственных служащих, занимающихся рассмотрением проектов, или лиц, выдающих лицензии,

384

00:36:54,180 --> 00:36:58,600

건축과 입장에서는 예측할 수 없는

что приводит к возникновению проблем, связанных с непредсказуемостью,

385

00:36:58,600 --> 00:37:02,340

예측 불가능성에 대한 것들을 문제 삼을 수도 있는것 같습니다.

невозможностью планировать заранее.

386

00:37:02,340 --> 00:37:07,720

어디가 더 좋다고 말씀을 드릴 수는 없지만

Невозможно сказать, где система лучше.

387

00:37:07,720 --> 00:37:17,420

지금과 같이 많은 신규 건축 수요들이 발생되고 있는 상황에서는

Но мне кажется, что сейчас, в ситуации, когда все растет спрос на строительство новых объектов,

388

00:37:17,420 --> 00:37:25,340

현재 우즈베키스탄 정부나 타슈켄트 시가 가지고 있는 기술인력으로

силами только правительства Узбекистана или Ташкента

389

00:37:25,340 --> 00:37:27,910

일일히 모든 프로젝트를 다 확인할 수 없을 거라고 봅니다

невозможно проверять все проекты.

390

00:37:27,910 --> 00:37:33,610

앞으로 점점 더 경제가 성장할수록 건설물량은 점점 더 늘어날 거고

В будущем с ростом экономики количество строительных проектов будет еще больше увеличиваться.

391

00:37:33,610 --> 00:37:41,310

그럴수록 뭔가 시스템에 의해서 관리가 되는 방식으로 가야 되지 않겠나 십습니다.

Поэтому чем больше их становится, тем важнее создание системы для регулирования.

392

00:37:41,310 --> 00:37:48,900

그래야 건축주와 인허가권자 간에 오해도 줄어들거고

Благодаря этому уменьшится недопонимание между заказчиками и лицензирующими органами.

393

00:37:48,900 --> 00:37:57,140

시스템에 의해서 진행될수록 인허가 업무를 진행하는 공무원 담당자 입장에서도

Мне кажется, что чем лучше будет работать система, тем меньше будет проблем

394

00:37:57,140 --> 00:38:02,620

오해를 받을 소지가 더 적어질 수 있지 않을까 생각합니다

с возникновением недоразумений, связанных с деятельностью сотрудников лицензирующих органов.

395

00:38:02,620 --> 00:38:12,100

오늘 한 40여 분간 제가 우즈베키스탄 건설 인허가에 대해

Сегодня в течение 40 минут я рассказывал о системе лицензирования Узбекистана в сфере строительства

396

00:38:12,100 --> 00:38:14,730

외국인 입장에서 말씀을 드렸는데

с точки зрения иностранца.

397

00:38:14,730 --> 00:38:22,470

어떻게 보면 제 경험과 제가 생각했을 때 좀더 나은 방향성에 대한 의견을 말씀드렸고

В некотором смысле я рассказал о своем опыте и высказал свое мнение о том, как можно сделать лучше на мой взгляд.

398

00:38:22,470 --> 00:38:30,750

특히 한국에서 사용하고 있는 제도들 중에서 가져오면 좋을 부분들을 말씀 드린 거고요

В частности, я рассказал о некоторых вещах, используемых в корейской системе, которые, как мне кажется, было бы хорошо заимствовать.

399

00:38:30,750 --> 00:38:39,630

제 개인적으로는 우즈베키스탄이 한국과 문화적으로도 그렇고

Лично мне кажется, что Узбекистан близок с Кореей как в культурном плане,

400

00:38:39,630 --> 00:38:44,110

물리적으로도 가까이 있는 그런 나라라고 저는 생각을 하고

так и в физическом.

401

00:38:44,110 --> 00:38:51,690

우즈베키스탄이 한국과 함께 빠른 시간 내에 경제적인 발전과

Узбекистан вместе с Кореей в короткие сроки добьется экономического развития.

402

00:38:51,690 --> 00:38:56,000

특히 이제 건축과 건설 분야에서도 서로 협력을 해서

Особенно надеюсь, что благодаря сотрудничеству наших стран в области архитектуры и строительства

403

00:38:56,000 --> 00:39:03,280

우즈베키스탄의 건설문화가 빠르게 발전되었으면 하는 바람이고요

будет стремительно развиваться строительная культура Узбекистана.

404

00:39:03,280 --> 00:39:07,740

거기에 저도 우즈베키스탄에 항상 머물면서

Кроме того, я буду постоянно находиться в Узбекистане

405

00:39:07,740 --> 00:39:13,400

우리 우즈베키스탄의 건축가들과 함께 노력을 하도록 하겠습니다

и буду работать вместе с узбекскими архитекторами.

406

00:39:13,400 --> 00:39:19,460

제가 우즈베키스탄에 항상 있기 때문에 앞으로 실질적인 프로젝트를 진행하면서

Поскольку я буду постоянно находиться в Узбекистане,

407

00:39:19,460 --> 00:39:21,540

자주 뵐 수 있을 것 같아요

думаю, в будущем мы сможем часто видеться, работая над реальными проектами.

408

00:39:21,540 --> 00:39:25,510

그때 뵙게 되면 반갑게 인사해주시고요

Надеюсь, что скоро мы сможем вновь поприветствовать друг друга!

409

00:39:25,510 --> 00:39:31,770

오늘 제 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다

На этом я завершаю свою сегодняшнюю лекцию.

410

00:39:31,770 --> 00:39:34,490

감사합니다

Благодарю за внимание!